AC4031

AC141N、AC141T8

AC142、AC157、AC156

使 用 手 册

wwlab

2001年5月

AC4031

64入/64出通用数字I/O板

W & W    LAB

© 1999.9.

㈠基本特点:

AC4031： 128路通用数字输入、输出板，具有8个8位数字输入口及8个8位数字输出口。共有64入及64路输出。输出口具有上电清零的功能，特别适合控制继电器板等需要上电初始态的应用场合。输入带一路输入中断。

- 输入芯片74LS245，每路0.2mA输入电流，TTL电平

- 输出芯片74LS273，带上拉，每路3mA上拉、 5mA下拉输出，TTL电平，上电清零

- 输入中断为第“0“通道输入，中断占用AT总线中断，IRQ10， 11，12，跳线选择

- 半长AT总线板（AT高8位总线只占用中断输入）

使用方法：

－设置板基地址：

板基地址是指该板在计算机Ｉ／Ｏ地址空间中的起始地址。本文所提到的板上各端口的实际地址可由板基地址加上该端口的偏移地址得到。

基地址由S2，7位跳线开关来设置，S2位于AC4031的板右下，见附录。S2的1到7号跳线分别选择地址A3－A9（PC的I/O地址译码占用10条地址线，对应范围00H－3FFH，通常可以应用的地址为

：100H－1EFH，210H－26FH，280H－2EFH，300H－35FH）。S2跳线器的1－7位置如为短路器短路，表示相应的地址选择位设置为“0”，开路设为“1”，如设置I/O基地址地址为：240H，S2

跳为（A3－A9位为：0001001，240H，I/O地址范围：240H－247H）

S2：     “X”表示此位被跳线器短路，“。”表示开路

| A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | 。 | X | X | 。 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

－AC4031的I/O输入、输出分为8个8位输入，共64路；8个8位输出，共64路，编程时一次读入或写入8位数据。对应的地址偏移为：

| 偏移 | 读 | 写 |
| --- | --- | --- |
| 0H | 第一组通道输入内容，清中断标志 | 第一组通道输出内容 |
| 1H | 第二组通道输入内容 | 第二组通道输出内容 |
| 2H | 第三组通道输入内容 | 第三组通道输出内容 |
| 3H | 第四组通道输入内容 | 第四组通道输出内容 |
| 4H | 第五组通道输入内容 | 第五组通道输出内容 |
| 5H | 第六组通道输入内容 | 第六组通道输出内容 |
| 6H | 第七组通道输入内容 | 第七组通道输出内容 |
| 7H | 第八组通道输入内容 | 第八组通道输出内容 |

AC4031的第一组输入对应输入通道“0”－“7”，第二组输入对应输入通道“8”－“15”，依此类推，第八组输入对应输入“56”－“63”。输出的顺序同输入。

－AC4031的第“1，2，3，4“组输入由S3，40脚扁平电缆插座输入，对应IO0－IO31脚为输入通道”0“－”31“。

－AC4031的第“5，6，7，8“组输入由S4，40脚扁平电缆插座输入，对应IO0－IO31脚为输入通道”32“－”63“。

－AC4031的第“1，2，3，4“组输出由S5，40脚扁平电缆插座输出，对应IO0－IO31脚为输出通道”0“－”31“。

－AC4031的第“5，6，7，8“组输入由S6，40脚扁平电缆插座输入，对应IO0－IO31脚为输出通道”32“－”63“。

S3－S6的位置见附录。

## －中断选择

输入通道”0“具有中断功能，中断请求TTL电平，上升沿有效。中断由S1，3位跳线器选择，S1的第1到3位置分别对应选择中断IRQ10，11，12，如不需要中断，将S1的跳线器拔开。

偏移地址的”0H“读操作具有清中断的功能。AT总线的中断操作应注意，在中断服务程序退出时应连续关闭PC中断控制寄存器的二个控制器。（PC 的中断IRQ0－7，只关闭一个）。

## －编程实例

下面的程序例，读入通道”0“的数据，向输出通道”2“写入数据55H。   （设板基地址为240Ｈ）

BASIC：

10 OUT &H242,&H55

20 P4=INP(&H240)

MSC:

#include<conio.h>

main()

{

int i,j,k;

outp(0x242,0x55);

j=inp(0x240);

}

－上电后ＡＣ４０３1的初始状态是：8个输出通道组均被设置为输出为“0”。

附录

AC4031板的跳线器及接插件位置

电缆插座引脚图：

S3：IO0－IO31对应输入通道0－31

S4：IO0－IO31对应输入通道32－63

S5：IO0－IO31对应输出通道0－31

S6：IO0－IO31对应输出通道32－63

AC141N

大功率继电器端子板

- 可与AC4061、AC4066A，AC4068及AC4031板接口。

- 5A大功率继电器（1000W/路）。

- 继电器开关带过压保护（300V/AC），防止电火花干扰。

- AC141N：16路继电器，16个常开触点。+12V(800毫安)或+24V(500毫安)供电(用户指定)。

- 继电器建立时间<50mS

- 输入TTL电平有效，高电平继电器断开，输入低电平继电器吸合。输入高电平：大于2.4V，输入低电平：小于0.5V。驱动电流小于2毫安。

AC141N输入控制接口及编程

P2：20脚扁平电缆插座是16路继电器控制接口，定义如下：

P2的定义：

缺口

1  3  5  7  9 11 13 15 17 19

2  4  6  8 10 12 14 16 18 20

脚：1，2，3，4，5，6，7，8：对应控制继电器通道1，2，…,8

脚：11，12，…，17，18：对应控制继电器通道9，10，11，…，16

脚：9，10，19，20：输入地线

继电器控制输入

I＝1，继电器触点开路（OFF）

I＝0，继电器触点吸合（ON）

控制16个输入量，可分别控制16个继电器的开关。

控制输入电气性能与要求：

输入电平：TTL电平

输入驱动电流：>2mA

AC141N可与AC4061、4066A,4068数字接口板直接连接，可构成16或32路继电器控制系统。

AC141N的继电器硬件说明

板上的16对螺丝接线端子对应16个继电器的常开开关接点，标记有：k1，k2，…，k16。

k1：的二个螺丝接线器对应继电器通道“1”

..........

k16：的二个螺丝接线器对应继电器通道“16”。

每个k是二端接线端子，对应一路的继电器开关接点。

POWER：二线端子对应12V供电输入。输入电源功率应>12W (大于1A输出/每个AC141N板）。在AC141板上标有输入的电压极性，“＋”对应12V的正输入。

AC141N示意图

AC141T8

8路大功率继电器端子板

- 8路5A继电器

- 提供常开及常闭接点

- 300V触电飞弧保护

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

性能：

- 8路5A交/直流继电器

- 每路继电器提供常开与常闭二个接点

- LED指示继电器状态

- 控制输入为10脚扁平电缆插座，TTL电平，高电平5V，低电平小于0.3V，输入低电平有效，内部提供+5V上拉，输入悬空时继电器为断开状态。

- +24V供电，电流小于300毫安

- 继电器应用24个螺丝端子连接

- 可以配用：AC4061、4161、4164、4066A驱动

- 尺寸：15.5 X 11.5 厘米

应用：

AC141T8的控制输入连接器为P1 – 10脚扁平电缆插座，输入TTL电平，低电平有效。P1的定义

2  4  6  8  10

1  3  5  7   9

缺口

脚：1，2，3，4，5，6，7，8对应控制输入0，1，2，3，4，5，6，7号

脚：9，10 地线

板上螺丝端子每三个为一组，每组标记有No.1 – No.8，对应继电器1-8号，每组三个端子标记为：ON、COM、OFF对应相应得继电器的“常闭”、“公共”、“常开”接点，如下图：

OFF

COM

ON

板上标记为POWER SUPPLY的二脚螺丝端子插座为+24V供电电源输入。

5       6      7      8              P1

2   1

+

+24V输入

4      3       2       1          -

AC162

DB62插座转接端子板

简介：

- DB62插座到62个螺丝端子转接板(附1.5米的电缆：DB62针到DB62针)。

- 提供62个端子到公共端(第64号端子)的电阻连接位置，可以应用于上拉或I/V变换。

- 63号、64号特殊端子，63号为空端子，64号为公共端(变换电阻)。

定义：

- P1：62芯DB插座的脚1-62号对应螺丝端子的1-62号

- 63号端子为空，与板上没有连接。

- 64号端子为1-62号端子旁对应电阻的公共端。

AC156

32路I/V变换端子板

简介：

- 与A/D板采用DB37插座(孔)。

- 提供32个信号输入端子，4个地线连接端子。

- 32路I/V转换电阻，阻值250欧姆，精度0.1%。

- 32路一阶低通滤波器，160HZ截止频率(R=1K，C=1uF)。

- 尺寸：8.5X4.2英寸。

附件：1.5米DB37-DB37电缆(带屏蔽)，支持AC1058、AC1558、AC1054。

注：

- 用户可以指定I/V转换电阻100欧姆或250欧姆(标准)

- 用户可以指定RC滤波频率，R=1K(标准)、10K，C=1(标准)或10uF。

定义：

螺丝端子：

标记：CH0-CH31对应输入通道1-32号。

标记：GND对应输入的地线。

P1：DB37插座

脚：1，2，3，4，5，6，7，8：对应AD板输入通道0，1，2，3，4，5，6，7。

脚：10，11，12，13，14，15，16，17：对应AD输入通道8，9，10，11，12，13，14，15。

脚：20，21，22，23，24，25，26，27：对应AD输入通道16，17，18，19，20，21，22，23。

脚：29，30，31，32，33，34，35，36：对应AD输入通道24，25，26，27，28，29，30，31。

脚：8，28对应GND。

# AC157说明

AC157-16通道滤波与I/V变换板。输入低通滤波为一阶RC滤波，R=1K欧姆，C=1微法。

### 连接：

- DB25插座定义：

脚1-8对应到A/D输入通道0-7

脚14-21对应到A/D输入通道8-15

脚 9、22为GND

- 螺丝端子定义：

CH0-CH15标记得端子为模拟输入通道0-15

GND标记得端子为输入地线

P11、P12、P13、P23、P24、P25对应DB25插座凳11、12、13、23、24、25脚

- I/V变换：标记为RI1-RI16对应通道0-15的I/V变换电阻，电阻的一端连接到对应得输入端子，另外一端连接到GND。