#### JP Free

AC6021

AC6021D、AC6021E、AC6021F

使 用 手 册

wwlab

2002/8

目 录

| 一 | AC6021简介 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 AC6021介绍、性能 | 3 |
|  | 1.1.1 AD部分 | 3 |
|  | 1.1.2 开关量部分 | 4 |
|  | 1.1.3 DA部分 | 5 |
|  | 1.1.4 配件 | 6 |
|  | 1.2 原理说明 | 7 |
|  | 1.3 应用说明 | 8 |
|  | 1.3.1 AD部分说明 | 8 |
|  | 输入说明 |  |
|  | 采样数据的转换 |  |
|  | 1.3.2 DA部分说明 | 10 |
|  | 输出说明 |  |
|  | 输出与电压校正 |  |
|  | 1.3.3 计数器部分说明 | 11 |
|  | 1.3.4 DIO开关量 | 12 |
|  | 1.3.5 地线连接 | 12 |
| 二 | 安装与设置 | 13 |
|  | 2.1 安装与测试 | 13 |
|  | AD部分安装测试 |  |
|  | DA安装测试 |  |
|  | 开关量、计数安装测试 |  |
|  | 2.2 DA输出选择 | 14 |
|  | 2.3 配套端子板 | 14 |
| 三 | 软件安装与开发指南 | 16 |
|  | 3.1 驱动软件安装 | 16 |
|  | 3.1.1 驱动安装前的准备工作 | 16 |
|  | 3.1.2 在各种操作系统中安装驱动 | 18 |
|  | 3.2 接口函数表及开发指导 | 20 |
|  | 3.2.1 API函数接口列表 | 20 |
|  | 3.2.2 程序开发指南 | 22 |
|  | 3.2.2.1 程序开发基本步骤 | 22 |
|  | 3.2.2.2 简要例程和程序流程图 | 26 |
|  | 3.3 AC6021采集板API使用说明 | 27 |
|  | 3.3.1 通用函数 | 27 |
|  | 3.3.2 专用函数 | 28 |
|  | 3.3.3 AD部分函数 | 29 |
|  | 3.3.4 DA部分函数说明 | 32 |
|  | 3.3.5 数字IO部分函数说明 | 35 |
|  | 3.3.6 计数器、定时器部分函数说明 | 38 |
|  | 3.4 其他语言环境的使用 | 50 |
|  | 3.5 VC和VB全套例程 | 40 |
|  | 3.5.1 VisualC例程 | 41 |
|  | 2.5.2 VisualB例程 | 45 |
| 四 | IO功能说明 | 51 |
| 五 | 附录 | 54 |
|  | 5．1 连接器P1，模拟输入插座定义 | 54 |
|  | 5．2 68到双37插座连线定义 | 55 |
|  | 5．3 AC6021示意图 | 57 |
|  | 5．4 ACS603端子接线定义 | 58 |
|  | 5．5 常用信号的连接、处理 | 60 |

一、AC6021简介

1.1 AC6021介绍

AC6021是一款16位高精度通用A/D板，采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。适合测量变送器输出、直流电压等场合的测量应用。AC6021具有32路模拟输入、24路开关量(3个8位可编程I/O口)。AC6021采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。同时，6021系列可以扩充2-4路D/A转换器。

AC6021：基础板型。

AC6021D：在6021基础上扩展2路12位D/A。

AC6021E：在6021基础上扩展2路16位D/A。

AC6021F：在6021基础上扩展4路12位D/A。

1.1.1  AD部分主要特点 、性能：

- A/D转换器:  90KHZ 16位A/D  ADS8325，具有15位有效位,  A/D内置采样保持器。工作方式：软件查询。

- 输入通道建立时间30-40微秒（见下面的表格），最大多通道转换通过率：30KHz。

- 32路单端、16路差分输入, 程控输入选择。输入阻抗>100MΩ, 最大输入电压:< +12V / －12V，瞬时输入耐压：-30V - +30V。

- 差分输入最大共模输入电压：11伏。共模抑制比大于80分贝。

- 输入、输出连接器：DB68高密插座。配接：ACS603端子板。

- 输入程控选择输入范围：0-5伏、0-10伏、-5伏 - +5伏、-10伏 - +10伏，对应输入幅度及精度如下：

| 输入 | 精度 | 峰值噪音 | 4次平均噪音 | 0.01%精度建立时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0－5V | 0.05% | 3LSB | ± 1LSB | 30uS |
| 0－10V | 0.05% | 2LSB | ± 1LSB | 30uS |
| -5V－+5V | 0.05% | 2LSB | ± 1LSB | 25uS |
| -10V－+10V | 0.05% | 2LSB | ± 1LSB | 25uS |

注：

- 测试为典型测试结果。

- 室温下典型精度能够达到:0.02%

- 噪音测试为1000个采样点的样本。

- 测试环境：温度：26度，3度、湿度：小于50%。

- A/D部分典型温度系数：典型：10ppm/度，最大小于20ppm/度。

1．1．2 开关量部分主要特点 、性能：

- 24路开关量（3个8位，PA、PB、PC口），TTL电平。每个口可以软件控制为输入或输出。开关量复位后为输入状态。

输出高电压 > 2.5V，低电压 < 0.4V

输出下拉电流 > 8Ma/路，上拉>8Ma

输入电流：<0.1Ma  输入高电压门限：〉2.5V， 低电压：〈 0.8V

- 2路16位计数器输入TTL电平（同开关量输入参数）。计数输入最大频率：10MHz。输入瞬时耐压：大于30伏。计数器为二进制减法计数器，设置数值为1-65535。提供计数器溢出标志。

- 计数器为上升边沿有效。

1．1．3 D/A部分主要特点 、性能：

- AC6021D：扩展二路12位D/A，性能：

- 输出：10伏、10伏，开关选择。

- 输出电流：5毫安

- 输出建立时间：小于100微秒。

- 输出最大驱动电容负载：小于1000Pf。

- 分辨率：12位，精度：0.2%。

- 输出零点误差：小于15毫伏。

- 输出上电清零

- AC6021E：扩展4路12位D/A，性能：

- 输出：10伏、10伏，开关选择。

- 输出电流：5毫安

- 输出建立时间：小于100微秒。

- 输出最大驱动电容负载：小于1000Pf。

- 分辨率：12位，精度：0.2%。

- 输出零点误差：小于15毫伏。

- 输出上电清零

- AC6021F：扩展二路16位D/A，性能：

- 输出：10伏、10伏，开关选择。

- 输出电流：5毫安

- 输出建立时间：小于100微秒。

- 输出最大驱动电容负载：小于1000Pf。

- 分辨率：15位，线性误差：3LSB。精度：0.03%。

- 输出零点误差：小于2毫伏。

- 温度系数：小于20ppm/度。

- 输出上电清零

- PCI总线，符合PCI V2.1标准

- AC6021占用64个I/O选通空间(自动分配)。

- 软件支持：

- 提供win98、2000、XP驱动

- windows、MS-DOS下的测试程序

- dos下的PCI地址查询程序。

1.1.4 配件：

- AC6021X板卡、说明书、光盘。

- DB68转双DB37连接电缆一条（1米）。

1.2 原理说明：

AC6021采用PLX9052 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制模拟输入、采样、模拟输出及开关量。32路模拟量（输入0-31）经电子开关及缓冲放大器进入A/D，模拟转换由门阵列提供控制信号、同时转换结果存放在门阵列中。输入范围由门阵列控制：5V、10V、5V、10V。

24路开关量（DIO）的输入、输出也由门阵列控制。上电或复位后为“输入“状态。二路计数器由门阵列内部逻辑完成。

1.3 应用说明：

输出

输入量程选择

32路模拟输入

电子               A/D         门阵列             D/A扩展

开关                           XC95144

输入差分放大器                              D/A扩展

24DIO

二路计数器输入

PLX9052

PCI总线

1.3.1 A/D部分说明：

AD转换器采用16位100KHz AD， ADS8325。提供32个单端或16个差分模拟输入。输入选择：软件控制。模拟信号由前端的68线插座输入。模拟转可以程控4种量程：5伏、10伏、5伏、10伏。所有模拟输入控制信号由16位通道控制寄存器设置。定义可以参考第四章。

差分、单端输入的对应连接：

单端输入是信号只有输入与地线二条输入线。差分输入指输入为三线-“+输入、-输入、地线或参考地线“。差分输入的连接：单端输入的AIN0-AIN15：对应差分输入的“+”输入通道0-15。单端输入的AIN16-AIN31：对应差分输入的“-”输入通道0-15。

在进行多通道转换时，用户应该注意如下问题：

- 通道建立时间：当通道由一个通道转换到另外一个通道时，模拟输入需要一定的时间以达到相应的精度，通常30微秒的延时已经足够。延时可以用如下方法：连续进行AD转换4次，取最后一次的结果。以为转换时间为11微秒，是一个固定的周期，不受计算机速度的影响。

- 大于转换的通道不能悬空，否则会影响其他通道的转换精度。如果输入连接不确定，可以通过一只100K-1M欧姆的电阻连接到地线。（在ACS603端子板上，对应RI1-RI32的位置）。

16位采样数据的转换

16位采样数据范围：0-65535。对应单极性输入（5、10伏）的输入0-最大。对应双极性输入（5、10伏）为负最小 - 正最大（偏移码）。如下：

| 采样数值 | 单极性输入电压 | 双极性输入电压 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -MAX |
| 32768 | MAX/2 | 0 |
| 65535 | MAX | +MAX |

注：MAX为最大电压的数值，对应5、10伏。

设：采样数据为data，data=0-65535，对应电压：

- 5伏输入：

v=data*5000.0/65535.0 (Mv)

- 0-10V输入：

v=data*10000.0/65535.0 (Mv)

- 5V输入：

v=(data-32768)*5000.0/32768.0 (Mv)

- 10V输入：

v=(data-32768)*10000.0/32768.0 (Mv)

    - D/A部分说明

模拟输出（D/A转换）为选装功能，信号为：AC6021D、AC6021E、AC6021F，对应为：二路12位DA、二路16位DA、四路12位DA。输出范围：10伏或10伏，开关选择。DA输出上电自动置零（输出电压为零）。

在应用中，用户应该注意：模拟输出不能驱动大电容负载或感性负载，如果一定要驱动此类负载，应该在输出与负载之间加入一个10-300欧姆的电阻，阻值以输出没有自激为准，最好加入中间缓冲放大器。

D/A输出与电压校正

16位输出电压数据对于12位D/A，高12位有效、对于16位D/A，全部数据有效。对应关系：

| 数值 | 单极性输出电压 | 双极性输出电压 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -10 |
| 32768 | 10/2 | 0 |
| 65535 | 10 | +10 |

注：

- 单极性：输出为0-10伏。

- 双极性：输出为-10伏 - +10伏。

单极性输出电压：

V=data*10000.0/65535.0 (Mv)

双极性输出电压：

V=（data-32768）*10000.0/32768.0 (Mv)

*data:设置的D/A输出数据

注意：用户在计算输出电压或将输出电压转为对应的输出数值时，一定要注意判断如下情况：

- 如果data<0，  data=0

- 如果data>65535， data=65535

- 计算data时，应该应用32位整形变量计算。

1.3.3计数器部分说明

提供二路16位计数器。计数器为二进制减法计数器，上升边沿触发，取值范围1-65535。当计数器计数小于1后，硬件将溢出标志由“0“置为“1”。

计数器最大工作频率：10兆赫兹。计数器输入提供了二及施密特触发器整形，防止输入毛刺产生误触发。计数器最大输入电压为30伏。对应计数数值由cntr0、cntr1读入（对应0、1号计数器），初始化数据由cntw0、cntw1设置（对应0、1号计数器）。

溢出标志由state（AD转换状态寄存器）读入，对应位为1时，表示对应计数器通道溢出。定义可以参考第四章。溢出标志在设置计数器数值后自动清除。

1．3．4   DIO 开关量

6021提供3个8位DIO口，PA（PA0-PA7）、PB（PB0-PB7）、PC（PC0-PC7）。每个口可以编程为输入或输出，由IOMODE寄存器控制，对应位设置为“0”，表示对应的8位DIO口为输入状态，否则表示为输出（定义可以参考第四章）。由于DIO接口为双向接口，由此用户可以将输出的数据返读入回来，以校正输出状态。DIO操作为16位数据，数据的低8位有效，低8位的0-7号对应操作输入/输出的0-7号。

DIO口由门阵列直接I/O，由于门阵列为3.3V供电，兼容3.3伏逻辑，因此最大输出电压小于3.3伏，最大输入电压，因为输入带保护，最大可以到5伏输入。

1.3.5  地线连接：

- 模拟输入、输出的地线应该连接到模拟地上（定义见附录）。

- 脉冲计数与DIO的地线应该连接到数字地线上（定义见附录）。

- 如果用户相同二个地线为同一个地线，可以在前端的电源地线上连接到一起。

二、安装与设置

2-1：安装与测试：

首先设置好AC6021的模拟输入范围，关掉PC机电源，将AC6021插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC6021 插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。

测试：

- A/D部分：

测试时采样通道如果没有连接信号，必须连接到地线上。AD输入为了保持高阻抗，内部对地线没有下拉电阻，因此输入处于浮空状态时，输入是不确定的。测试模拟输入可以在测试通道输入连接一个电池作为标准信号源，不要用稳压电源，因为噪音太大。输入连接导线需要用屏蔽电缆。

- D/A

用户可以直接测量D/A输出的电压，或将输出连接到A/D输入测量D/A的输出。

- 开关量：

开关量输出，用户可以直接用万用表或示波器测量。输入可以通过接地或输入一个3-5伏的电压来模拟高低电平，也可以将输入连接到输入测量输入的准确性。

- 计数器

计数器测试可以在输入加入一个波形（正弦或方波），来观察计数器是否动作。也可以将输出连接到计数器输入，通过设置输出高低变化模拟计数脉冲输入。

2-2: D/A输出选择

AC6021D、AC6021E、AC6021F的背板上提供2-4路D/A转换器，板上的DS1-DS4二位开关对应选择通道0-3号的输出范围（注：D、E型因为只有二个通道，只有开关DS1、DS2）。4个二位开关的选择方式相同。

- 1-OFF、2-OFF：输出 0 - 10V

ON

- 1-ON、2-ON：输出 -10V - +10V

ON

2-3：配套端子板

为了方便连接，AC6021模拟输入可以配接ACS603或ACS642端子板（需要另行购买）。6021到603的连接线为68转接双37芯插座电缆，电缆定义见附录

- ACS603端子板

支持双DB37电缆插座，提供所有信号的端子连接及32路模拟信号I/V变换电阻的焊接位置。603端子板提供了一个用试验线区，用户可以焊接自己的电路。

- ACS642端子板

提供DB68到DB68连接的端子板，同时支持二个40芯扁平电缆插座及一个DB37插座（32路模拟输入连接应用）。

- 连接：

A/D、D/A、DIO

P1

ACS603

ACS603端子板的连接与定义见附录中的端子接线定义。

三、软件安装与开发指南

本章介绍驱动的安装、API函数使用方法以及针对AC6021的软件开发指导。

注意事项

- 模拟输入部分：

（1）连接输入信号时，PC应处于关机状态

（2）	最大输入电压<+12V/-12V

（3）	输入信号最好应用屏蔽电缆接线

（4）	当输入噪音较大时，应用对采样结果进行多次平均的方法处理

（5）	多余的输入通道接地。

- 模拟输出部分：

（1）连接输入信号时，PC应处于关机状态

（2）	输出驱动的负载电容小于1000P。如果驱动大电容，需要在输出与负载之间串接一个10-300欧姆的电阻。

3.1驱动软件安装

3.1.1 驱动安装前的准备工作

请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息，按照下面的步骤开展工作：

- 检查AC6021产品包中的附件是否齐全。

附件包括：

- AC6021 PCI卡一块

- AC602端子板一套(DB68针-DB68针电缆一条)

- 说明书一本

- CD-ROM一张(内含各种板卡的手册和开发指导)。

AC6021附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序

- Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

- DOS下的测试程序。（本产品的检测程序，可以检验本产品是否工作正常，运行环境DOS 6.22）。

- 提供Pci总线的扫描程序PciScan.exe，帮助用户检查Pci板卡的分配状况(pciscan.exe分为dos版和windows版本，dos版可以运行在dos 6.22系统上；在使用windows版的pciscan之前一定要先安装驱动程序)。

注：如果发现配件不全，请与经销商联系；

- 关闭计算机电源；

- 打开机箱，找到PCI总线插槽（一般PCI总线插槽是白色的，ISA总线插槽一般是黑的，AGP总线插槽一般是棕色的）；

- 将AC6021 A/D采集板按正确的方向插入PCI总线插槽；

- 打开电源，启动计算机，安装驱动程序。

3.1.2 在各种操作系统中安装驱动

对于在不同的操作系统下的安装驱动程序的方法:

Windows 98驱动安装：

1、打开计算机电源，启动Windows 98；

2、Windows 98将会显示找到新硬件（将显示找到Pci Device），进行下一步；

3、在添加硬件向导窗口中选择搜索设备的最新驱动程序，下一步；

4、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；

5、Windows 98将显示找到Wwlab PCI AC6021 16 bit A/D Board提示进行下一步；

6、驱动已经安装完成

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6021是何种设备）

Windows 2000驱动安装：

1、打开计算机电源，启动Windows 2000；

2、Windows 2000将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；

3、选择搜索适用与我的设备的驱动程序（推荐），下一步；

4、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；

5、按找到新硬件向导的提示进行下一步；

6、Windows 2000将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6021板卡是何种设备）,

Windows NT 4.0驱动安装：

1、打开ac6021系列板卡的电源，打开计算机电源；

2、启动Windows NT 4.0；

3、运行INSTDRV.EXE安装程序，程序将自动安装驱动程序。

驱动安装程序Instdrv.exe位于CD-ROM的\PCI\AC6000 DRIVER目录下。运行Instdrv.exe后，看到窗口显示安装成功，表示已经成功安装了驱动程序；

当看到安装失败的窗口显示，表明安装失败，请退出其他应用程序再进行安装，如果仍然无法安装，请与经销商联系。

- 对板卡编程控制，请参考程序流程图。当发现在编程、调试的过程中，发现板卡工作不正常时，请一定要使用随机提供的测试程序进行检查，如果测试测试程序报告有问题，请与经销商联系。

注：

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

- 测试程序运行环境：DOS5.x-Dos6.x版本或win98 DOS（板卡驱动必须已经在windows系统中安装，否则无法正确运行）

3.2接口函数表及开发指导

3.2.1 API函数接口列表

| 序号 | 函数名 | 参数列表 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC_OpenDriver | Void | 获得驱动句柄 |
| 2 | AC_CloseDriver | HANDLE driver | 关闭驱动 |
| 3 | AC_6021_INIT | HANDLE port, Unsigned long *board_id | 搜索AC6021卡的数量和识别ID |
| 4 | AC_6021_ADD | HANDLE port, Unsigned long *board_id | 获AC6021基地址，用户一般不需要使用 |
| 5 | AC_6021_AD | HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn, unsigned long Voltage_mode, unsigned long gain, unsigned long sidi, unsigned long times, float *ad_value | 进行AD采样 ad采样的原始数据由函数直接返回 换算后的实际电压值由*ad_value返回 |
| 6 | AC_6021_DA | HANDLE port, Unsigned long board_id, unsigned long chn, unsigned long voltage_mode, float data | DA输出,使用真实电压直接输出 无需用户自己换算，电压值由浮点数data决定 |
| 7 | AC_6021_DA_HEX | HANDLE port, Unsigned long board_id, Unsigned long chn, Unsigned long da_data | DA输出，使用数值输出 |
| 8 | AC_6021_DI | HANDLE port, Unsigned long board_id, unsigned long chn | 开关量输入 |
| 9 | AC_6021_DO | HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn， unsigned long do_data | 开关量输出 |
| 10 | AC_6021_IOMODE | HANDLE port, Unsigned long board_id, Unsigned long pamode, Unsigned long pbmode， Unsigned long pcmode | 开关量输入/输出口模式设定，可选择作为输入口或输出口 |
| 11 | AC_6021_rCounter | HANDLE port, Unsigned long board_id, unsigned long chn, unsigned long *data | 读计数器数值 数值由*data返回 |
| 12 | AC_6021_wCounter | HANDLE port, Unsigned long board_id, unsigned long chn, unsigned long data | 设置计数器初值 并启动计数 |

3.2.2程序开发指南

程序开发基本步骤：

- 加载动态链接库

- 获得驱动句柄

- 检测AC6021是否存在，获得PCI板卡ID(所有的操作都是通过板卡ID来识别的)

- 选定板卡进行具体操作（可以进行多卡操作）

- 用户自己的应用程序

- 退出前关闭驱动，卸载动态链接库

3.2.2.2简要例程和程序流程图

Visual C++程序简要说明

#include “.\include\io_nt.h”

#include “.\include\AC6021.h”

HINSTANCE Hdll;     //DLL句柄

HANDLE Ntportio=NULL;  //NT IO驱动 句柄-暂定为全局变量，自定义时，可以自己传递参数

int main(int argc, char* argv[])

{

char *dll_name=”acpci.dll”;//动态连接库名

puts(“\n---------------------  AC6021 16 bit AD Card Example  ----------------\n”);

getch();

Hdll=LoadLibrary(dll_name); //调入DLL ，动态调用

#include “.\include\io_nt_func.h”

#include “.\include\ac6021_func.h”

//-----------------------------------------------------------------

Ntportio=AC_OpenDriver(); //获取IO驱动句柄

//---------用户程序可以写在下面----------------

unsigned long idd[100];//存储板卡的id号

unsigned long cardc;//及机器中共有几块卡

cardc=AC_6021_INIT(Ntportio,idd); //初始化，查找卡的id和数量

printf(“-----------Test IO part!--------------\n”);

int do_data=0;

do_data=0xcc;

AC_6021_IOMODE(Ntportio, idd[0], 1,1,1);

//数字量输出

AC_6021_DO(Ntportio, idd[0], jj, do_data++);

//显示数字量输入的值

AC_6021_DI(Ntportio, idd[0], jj);

getch();

printf(“\n-----------Test Counter part!--------------\n”);

unsigned long counter;

//设置计数器初值，并开始计数

AC_6021_wCounter(Ntportio, idd[0], jj, 100);

AC_6021_rCounter(Ntportio, idd[0], jj, &counter);

printf(“rCounter data =%d\n”, counter);

getch();

int temp=0;

printf(“\n-----------Test AD part!--------------\n”);

for(;;)

{

//显示采样的电压值

int ad0,ad1,ad2,ad3;//AD转换数值

float ad_value0,ad_value1,ad_value2,ad_value3;//AD转换电压值

ad0=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 0, 1, 0, 1, &ad_value0);//0-5V

ad1=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 1, 1, 0, 1, &ad_value1);//0-10V

ad2=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 2, 1, 0, 1, &ad_value2);//-5 - +5V

ad3=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 3, 1, 0, 1, &ad_value3);//-10 - +10V

printf(“-----------Test DA part!--------------\n”);

getch();

AC_6021_DA(Ntportio, idd[0], I, 1, 5.0);

AC_6021_DA(Ntportio, idd[0], I, 1, 2.5);

AC_6021_DA(Ntportio, idd[0], I, 1, 0);

AC_6021_DA_HEX(Ntportio, idd[0],I,0xffff);

AC_6021_DA_HEX(Ntportio, idd[0],I,0x7fff);

AC_6021_DA_HEX(Ntportio, idd[0],I,0x0000);

//关闭驱动程序

AC_CloseDriver(Ntportio);//关闭驱动句柄

FreeLibrary(Hdll);//清DLL

return 0;

}

Visual Basic程序简要说明

- 首先启动Visaul Basic开发环境；

- 新建一个标准EXE应用；

- 在工程菜单中添加模块，将acpci.bas模块加入（该模块在光盘中\pci\ac6021\vb目录中）；

- 接下来可以按照函数说明编写:

1、在通用对象中加入定义

Dim cardid(100) As Long	--定义AC6021卡ID数组

2、在Form_Load中加入如下代码

- Ntportio = AC_OpenDriver()

注：获得驱动句柄，Ntportio已在模块文件中定义为Global变量

- cardnumber = AC_6021_INIT(Ntportio, cardid(0))

注：获得AC6021卡的数量和各自的识别ID，按插卡的顺序分别存放在cardid数组中，第一块卡的ID为cardid(0), 第二块卡的ID为cardid(1)..依次类推..第N块卡的ID为cardid(n-1)。以后所有的操作都依靠ID来识别具体操作哪块卡。

3、在Form中建立一个CommonButton，名为Command1

- 在Command1_Click()过程中加入A/D,D/A转换函数,IO函数

Private Sub Command1_Click()

//用户具体程序语句

End Sub

4、在程序退出时，应该在Form_Unload（）过程中加入释放驱动句柄的操作，具体程序如下：

AC_CloseDriver Ntportio

- 有关用户其他方面的应用请参考请参考函数说明和例程。

Ac6021.frm文件

例：

Private Sub Form_Load()

Ntportio = AC_OpenDriver() ‘获得驱动句柄

cardnumber = AC_6021_INIT(Ntportio, cardid(0)) ‘初始化AC6021，获得机器中插卡的数量和各块卡的ID

Form1.Caption = Form1.Caption + “   检测到有 “ + Str(cardnumber) + “ 块AC6021卡在机器中” ‘

If cardnumber = 0 Then

AC6021_AD.Enabled = False ‘

AC6021_DA.Enabled = False ‘

AC6021_IO.Enabled = False ‘

AC6021_CounterTest.Enabled = False ‘

AC6021_rCounter.Enabled = False ‘

AC6021_wCounter.Enabled = False ‘

End If

da_counter = 0

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC_CloseDriver Ntportio ‘程序退出前关闭驱动句柄

End Sub

流程图：

开始

加载DLL

函数存在？

加载驱动

AC板卡存在

用户应用程序

调用函数

实现指定功能

A/D采样、IO、 D/A

用户程序退出

程序结束

卸载驱动

卸载DLL

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

流程图

3.3 AC6021采集板API使用说明

3.3.1 通用函数

AC_OpenDriver

HANDLE AC_OpenDriver( void )

功能：打开驱动，获得驱动句柄；

参数：无；

返回：获得的驱动句柄。数据类型为HANDLE。

举例：参考AC_CloseDriver()函数的例子

AC_CloseDriver

int AC_CloseDriver(HANDLE portio)

功能：关闭驱动，释放驱动句柄；

参数：要释放的驱动句柄；

返回：无。

举例：

Visual C++：

HANDLE Temp;

Temp=AC_OpenDriver();

If ( Temp != NULL )	//驱动加载成功

else //驱动加载失败

AC_CloseDriver(Temp);  //驱动卸载

Visual Basic：

Global Temp

Temp=AC_OpenDriver() ‘驱动加载

AC_CloseDriver Temp  ‘驱动卸载

3.3.2专用函数

AC_6021_INIT

int AC_6021_INIT(HANDLE port, unsigned long *board_id)

功能：初始化AC6021插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

port：驱动句柄，类型为HANDLE。此举柄由AC_OpenDriver()获得。

*board_id	：AC6021插卡识别ID通过此指针返回,数据类型为unsigned long指针

返回：AC6021插卡的数量（比如计算机中有3块AC6021插卡，则返回 3）

举例：

Visual C++：

unsigned long idd[100];//存放板卡识别ID的变量

unsigned long cardc; //存放板卡数量的变量

cardc=AC_6021_INIT(Ntportio,idd);//获得AC6021卡的数量和卡ID

int ac6021_add=AC_6021_ADD(Ntportio, idd[0]);//获得基地址

printf(“\n\ncard number=%x\n”, cardc);//显示卡的数量

if(cardc==0){//没找到卡

printf(“There is no card(AC6021) in this machine! Exit.\n”);

}

Visual Basic：

cardnumber = AC_6021_INIT(Ntportio, cardid(0))

ADD=AC_6021_ADD(Ntportio, cardid(0))

AC_6021_ADD

int AC_6021_ADD(HANDLE port, unsigned long board_id)

功能：初始化AC6021插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

port：驱动句柄，类型为HANDLE。此举柄由AC_OpenDriver()获得。

Board_id	：AC6021插卡ID

返回：AC6021插卡的基地址，地址为16位数0-ffffH

举例：见AC_6021_INIT举例。

3.3.3 AD部分函数

AC_6021_AD

int AC_6021_AD(

HANDLE port,

unsigned long board_id,

unsigned long chn,

unsigned long Voltage_mode,

unsigned long gain,

unsigned long sidi,

unsigned long times,

float *ad_value

)

功能：AC6021 A/D 采样

参数：

port		：驱动句柄

board_id	：要操作的AC6021插卡ID由AC_6021_INIT获得

chn：ad采样通道，0-31共32个通道

Voltage_mode：采样电压模式0-3分别对应0-5V、0-10V、±5V、±10V

Gain：放大器增益，如1、2、4、8/1、2、5、10/1、10、100、1000

Sidi：单端差分信号模式选择，单端0/差分1

Times：采样次数求平均

*ad_value：实际电压值

返回：ad采样的数据（原始数据）。

下面详细描述数据各二进制位的具体含义：

- A/D信号由P1－68脚插座输入，定义见附录。模拟输入电压与采集数据的换算关系：

- A/D采样结果分为两种---实际电压值，原始数据：

1	通过*ad_value返回的数据为实际电压值，是根据原始数据和电压模式进行换算后的结果，用户使用时可以直接使用，避免了繁琐的换算工作。

2	通过AC_6021_AD直接返回的是原始数据，即AD转换结果；原始转换结果与实际电压的对应关系如下：

设：采样数据为data，data=0-65535，对应电压：

- 5伏输入：  v=data*5000.0/65535.0 (Mv)

- 0-10V输入：v=data*10000.0/65535.0 (Mv)

- 5V输入：  v=(data-32768)*5000.0/32768.0 (Mv)

- 10V输入： v=(data-32768)*10000.0/32768.0 (Mv)

VB/VC使用相应的计算实现转换，要注意的是整数（ad的原始数据）与浮点数（实际电压数据）的转换，在C中使用float，在VB中使用Single

举例：

Visual C++：

下面的程序例子为在四种电压输入模式下如何使用AC_6021_AD函数

//显示采样的电压值

int ad0,ad1,ad2,ad3;//AD转换数值

float ad_value0,ad_value1,ad_value2,ad_value3;//AD转换电压值

ad0=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 0, 1, 0, 1, &ad_value0);//0-5V

ad1=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 1, 1, 0, 1, &ad_value1);//0-10V

ad2=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 2, 1, 0, 1, &ad_value2);//-5 - +5V

ad3=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 3, 1, 0, 1, &ad_value3);//-10 - +10V

printf(“Mode       0-5V\t\t  0-10V\t\t-5V - +5V\t-10V - +10V\n”);

//显示ad采样16进制数值

printf(“HEX\t%8X\t “,ad0);

printf(“%8X\t “,ad1);

printf(“%8X\t “,ad2);

printf(“%8X\n “,ad3);

//显示ad采样1电压值

printf(“Voltage  %8.5f V\t”,ad_value0);

printf(“%8.5f V\t”,ad_value1);

printf(“%8.5f V\t”,ad_value2);

printf(“%8.5f V\n”,ad_value3);

Visual Basic：

由函数直接返回采样的原始数据，由ADVoltage返回的是已经转换成实际电压值的浮点数（）

AC_6021_AD Ntportio, cardid(0), 0, 0, 1, 0, 1, ADVoltage

3.3.4 DA部分函数说明

AC_6021_DA

int AC_6021_DA(

HANDLE port,

Unsigned long board_id,

unsigned long chn,

unsigned long voltage_mode,

float data）

功能：AC6021 D/A 输出电压

参数：

port		：驱动句柄

board_id	：要操作的AC6021插卡ID

chn：通道号（0-3）

voltage_mode：电压输出模式1,3分别对应0-10V / -10v - +10v

data：实际的电压值（浮点数），比如2.563，DA将按指定电压输出

返回：无

例：

Visual C++：

设两通道都为0-10v输出, 设置0通道电压输出为10V

AC_6021_DA( Ntportio, idd[0],1,10.0 );

Visual Basic：

AC_6021_DA  Ntportio, idd[0],0,1, 10.0

AC_6021_DA_HEX

int AC_6021_DA_HEX(

HANDLE port,

unsigned long board_id,

unsigned long chn,

unsigned long da_data)

功能：AC6021 D/A 输出(直接数据输出，16位DA对应0-FFFF / 12位DA对应0-FFF0)，建议用户使用实际电压输出的函数比较简单易行

参数：

port		：驱动句柄

board_id	：要操作的AC6021插卡ID

chn		：选择的D/A输出通道（0-3，根据不同的板型选取da的通道、号）

da_data	：D/A输出的数据16位数据（如果是12位da，即高12位有效）

- 返回：0表示操作成功；10表示参数错误。

- 举例：输出最大值

- VC:

- AC_6021_DA_HEX(port, idd[0], 0, 0xffff);

- VB:

- AC_6021_DA_HEX Ntportio, cardid(0), 0, &Hffff

- D/A输出

单极性：输出为0-10伏。

双极性：输出为-10伏 - +10伏。

- 单极性输出电压：V=data*10000.0/65535.0 (Mv)

- 双极性输出电压：V=（data-32768）*10000.0/32768.0 (Mv)

*data:设置的D/A输出数据

详细介绍见第一章：原理说明

注：用户如果输出数据超出了0-65535的范围后，程序自动进行如下处理：

- data是否大于65535，如果大于，则data=65535。

- data是否小于0，如果小于，则data=0。

3.3.5数字IO部分函数说明：

AC_6021_IOMODE

int AC_6021_IOMODE(

HANDLE port,

unsigned long board_id,

unsigned long pamode,

unsigned long pbmode，

unsigned long pcmode

)

功能：设置AC6021数字IO部分的模式（输入/输出）

参数：

port		：驱动句柄

board_id	：要操作的AC6021插卡ID

pamode	：0表示输入方式/1表示输出方式（IO口A）

pbmode	：0表示输入方式/1表示输出方式（IO口B）

pcmode	：0表示输入方式/1表示输出方式（IO口C）

返回：0表示操作成功 / 返回10表示参数有误，操作未进行。

举例：

Visual C++：

下面的例子是将低8位IO口设置位输入方式，将高8位IO口设置位输出方式

AC_6021_IO_MODE(Ntportio, idd[0], 1，1，1);//设置IO模式

AC_6021_DO(Ntportio, idd[0], 0, do_data);  //数字量输出

AC_6021_DI(Ntportio, idd[0], 0, &di_data); //数字量输入

Visual Basic：

AC_6021_IO_MODE Ntportio, idd[0], 1,1,1 ‘设置IO模式

AC_6021_DO Ntportio, idd[0], 0, do_data   ‘数字量输出

AC_6021_DI Ntportio, idd[0], 0, &di_data ‘数字量输入

AC_6021_DI

int AC_6021_DI(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn)

功能：AC6021数字输入

参数：

port		：驱动句柄

board_id	：要操作的AC6021插卡ID

chn		：io的通道号0-3对应A\B\C三个数字口

返回：数字输入的数值（0-0xff）,8位数据D7-D0对应输入通道7-0.（8位数据的含义与IO_MODE设置的模式紧密相关。例如，当相应的口被设置成输出状态，D7-D0可以读回，读回的是输出寄存器锁存的内容）

Visual C++：

下面的例子是将低8位IO口设置位输入方式，将高8位IO口设置位输出方式

AC_6021_IO_MODE(Ntportio, idd[0], 1,1,1);//设置IO模式

AC_6021_DI(Ntportio, idd[0], 0, &di_data); // A口数字量输入

Visual Basic：

AC_6021_IO_MODE Ntportio, idd[0], 1,1,1 ‘设置IO模式

AC_6021_DI Ntportio, idd[0], 0, &di_data ‘A口数字量输入

AC_6021_DO

int AC_6021_DO(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn, unsigned long do_data)

功能：AC6021数字输出

参数：

port		：驱动句柄

board_id	：要操作的AC6021插卡ID

chn		：要操作的通道（0-2）

do_data   ：要输出的8位数值（0-0xff）,8位数据D7-D0对应输入通道7-0。

返回：保留。

举例：

Visual C++：

下面的例子是将A\B\C口设置位输出方式，并输出A口数据

AC_6021_IO_MODE(Ntportio, idd[0], 1,1,1);//设置IO模式

AC_6021_DO(Ntportio, idd[0], 0，do_data);  //数字量输出

Visual Basic：

AC_6021_IO_MODE Ntportio, idd[0], 1,1,1 ‘设置IO模式

AC_6021_DO Ntportio, idd[0], 0, do_data   ‘数字量输出

（8位数据的含义与IO_MODE设置的模式紧密相关。例如，当相应的口被设置成输出状态，D7-D0可以读回，读回的是输出寄存器锁存的内容）

3.3.6 计数器、定时器部分函数说明：

AC_6021_rCounter

int AC_6021_rCounter(

HANDLE port,

unsigned long board_id,

unsigned long chn,

unsigned long *counter_data)

功能：读取计数器的数值

参数：

port		：驱动句柄；

board_id	：板卡ID；

chn		：计数器序号0、1；

*counter_data	：计数器的数值由指针返回；

返回：0—表示返回的数据有效/1—表示计数器溢出，数据无效

举例：

Visual C++：

Unsigned long data1;

AC_6021_rCounter(Ntportio, idd[0], 0, &data1)；

Visual Basic：

DIM data1(2) As Long

AC_6021_rCounter  Ntportio, idd[0], 0, data1(0)

AC_6021_wCounter

int AC_6021_wCounter(

HANDLE port,

unsigned long board_id,

unsigned long chn,

unsigned long counter_data)

功能：置计数器的初值并启动计数器

参数：

port		：驱动句柄；

board_id	：板卡ID；

chn		：计数器序号0、1；

counter_data	：要设置的数值；0-65535

返回：保留

举例：

Visual C++：

Unsigned long data1=65535;

AC_6021_wCounter(Ntportio, idd[0], 0, data1)；

Visual Basic：

AC_6021_wCounter  Ntportio, idd[0], 0, 65535

注：

计数器、定时器的使用原理和使用方法

AC6021提供一个16位多功能计数器cnt，可以完成：计数功能。计数器为16位减法计数器，设置数据范围1-65535，输入上升边沿脉冲有效（进行减1操作）。计数器减法计数到0时，自动将溢出标志cntov由0设置为1，并保持到重新设置计数器数值。Cntov可以由状态查询位读入。Cnt的数据可以通过cntw、cntr指令设置或随时读出，cntw指令清除计数器、定时器数据并重新开始计数、定时。

应用：

- 计数器模式：用户初始化计数器数值，开始减法计数操作。可以随时读入计数器数值，计数的个数=初始化数值 - 读入数值。

3.4其他语言环境的使用

双诺公司提供的DLL函数的调用约定是遵守PASCAL规则的，即__stdcall；其他语言（Borland C++ Builder、Delphi等等），应该根据需要使用。

3.5 Visual C++和Visual Baisc全套例程

所有的源代码再随卡的附件CD-ROM盘中都有。

3.5.1 Visual C++例程：

Visual C++例子程序仅给出的是个WIN32 CONSOLE应用程序，以便与用户参考和使用。用户应该结合自己的实际需要使用。要注意的是在定义一些重要的变量时，应该考虑其有效的作用域，对于在整个程序运行中都需要使用的重要变量，应该定义成全局变量，否则在使用时会导致错误或程序崩溃，计算机死机等意想不到的后果。（比如，dll句柄，IO句柄，PCI卡ID变量等等）

#include “stdafx.h”

#include <conio.h>

#include “windows.h”    // 应加入的头文件

#include “winioctl.h”   // 应加入的头文件

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <winbase.h>

#include “.\include\io_nt.h”

#include “.\include\AC6021.h”

HINSTANCE Hdll;     //DLL句柄

HANDLE Ntportio=NULL;  //NT IO驱动 句柄-暂定为全局变量，自定义时，可以自己传递参数

int main(int argc, char* argv[])

{

char *dll_name=”acpci.dll”;//动态连接库名

puts(“\n---------------------  AC6021 16 bit AD Card Example  ----------------\n”);

getch();

Hdll=LoadLibrary(dll_name); //调入DLL ，动态调用

if(Hdll!=NULL){

if((int)Hdll<31){

printf(“%s未找到！”, dll_name);

}else{

printf(“%s已调入。”, dll_name);

#include “.\include\io_nt_func.h”

#include “.\include\ac6021_func.h”

//-----------------------------------------------------------------

if(AC_OpenDriver==NULL){

printf(“\Nac_OpenDriver函数不存在！”);

}else{

printf(“\Nac_OpenDriver函数存在。”);

Ntportio=AC_OpenDriver(); //获取IO驱动句柄

if(Ntportio==NULL)

{

printf(“Drivers is not exist!!!\n”);//未成功加载驱动

getch();

FreeLibrary(Hdll);//清DLL句柄

exit(0);//退出

}

if(AC_Version==NULL){

printf(“\Nac_Version函数不存在！”);

}else{

printf(“\Nac_Version函数存在。”);

char Version[100];

AC_Version(Ntportio, Version);//ok

printf(“%s\n”,Version);

}

if(AC_inpd==NULL || AC_inpds==NULL){

printf(“inpds null\n”);

}else{

printf(“inpds is ok!\n”);

//判断AC6021系列API是否正确加载

if(AC_6021_IOMODE==NULL ||AC_6021_DI==NULL || AC_6021_DO==NULL ||

AC_6021_DA==NULL ||AC_6021_rCounter==NULL ||AC_6021_wCounter==NULL ||

AC_6021_DA_HEX==NULL ||AC_6021_AD==NULL){

printf(“ac6021 函数不存在!\n”);

}else{

printf(“ac6021 函数 is ok!\n”);

//---------用户程序可以写在下面----------------

unsigned long idd[100];//存储板卡的id号

unsigned long cardc;//及机器中共有几块卡

cardc=AC_6021_INIT(Ntportio,idd); //初始化，查找卡的id和数量

printf(“\n\ncard number=%x\n”, cardc);

if(cardc==0){

printf(“There is no card(AC6021) in this machine! Exit.\n”);

getch();

exit(0);

}

//查找卡的基地址------用户在通常情况下不使用此函数

printf(“Pci Card AC6021’s Base Address Is %x\n”,AC_6021_ADD(Ntportio, idd[0]));

printf(“-----------Test IO part!--------------\n”);

int do_data=0;

do_data=0xcc;

//设置ac6021可编程数字输入输出的模式，即输入态或输出态，设置输出态时数据可以反读

printf(“io_mode return data=%d\n”, AC_6021_IOMODE(Ntportio, idd[0], 1,1,1));

for(int jj=0;jj<3;jj++){//输出输入演示 A,B,C三口

//数字量输出

printf(“\Nac6021 %d port Digital Out =%x\t”, jj, AC_6021_DO(Ntportio, idd[0], jj, do_data++));

//显示数字量输入的值

printf(“AC6021 %d port Digital In =%X”, jj, AC_6021_DI(Ntportio, idd[0], jj));

}

getch();

printf(“\n-----------Test Counter part!--------------\n”);

unsigned long counter;

for(jj=0;jj<2;jj++){

//设置计数器初值，并开始计数

printf(“Set Counter %d\t”, AC_6021_wCounter(Ntportio, idd[0], jj, 100));

for(int y=0;y<30;y++){//模拟脉冲发生的个数

AC_6021_DO(Ntportio, idd[0], 0, 0xff);//高电平

AC_6021_DO(Ntportio, idd[0], 0, 0x0);//低电平

}

printf(“rCounter return = %d\t”, AC_6021_rCounter(Ntportio, idd[0], jj, &counter));

printf(“rCounter data =%d\n”, counter);

}

getch();

int temp=0;

printf(“\n-----------Test AD part!--------------\n”);

for(;;)

{

//显示采样的电压值

int ad0,ad1,ad2,ad3;//AD转换数值

float ad_value0,ad_value1,ad_value2,ad_value3;//AD转换电压值

ad0=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 0, 1, 0, 1, &ad_value0);//0-5V

ad1=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 1, 1, 0, 1, &ad_value1);//0-10V

ad2=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 2, 1, 0, 1, &ad_value2);//-5 - +5V

ad3=AC_6021_AD(Ntportio, idd[0], 0, 3, 1, 0, 1, &ad_value3);//-10 - +10V

printf(“Mode       0-5V\t\t  0-10V\t\t-5V - +5V\t-10V - +10V\n”);

//显示ad采样16进制数值

printf(“HEX\t%8X\t “,ad0);

printf(“%8X\t “,ad1);

printf(“%8X\t “,ad2);

printf(“%8X\n “,ad3);

//显示ad采样1电压值

printf(“Voltage  %8.5f V\t”,ad_value0);

printf(“%8.5f V\t”,ad_value1);

printf(“%8.5f V\t”,ad_value2);

printf(“%8.5f V\n”,ad_value3);

printf(“-- ESC to next ---------------------------------------------------------------\n”);

//显示采样的原始数据

if(getch()==27)break;;

}

printf(“-----------Test DA part!--------------\n”);

getch();

//DA输出，电压方法

puts(“--------  DA 实际电压输出  ----------“);

for(int I=0;I<4;I++){

printf(“ DA%d !\n”,I);

getch();

printf(“5V\t”);

AC_6021_DA(Ntportio, idd[0], I, 1, 5.0);

getch();

printf(“2.5V\t”);

AC_6021_DA(Ntportio, idd[0], I, 1, 2.5);

getch();

printf(“0V\n”);

AC_6021_DA(Ntportio, idd[0], I, 1, 0);

getch();

}

puts(“--------  DA 16进制数值电压输出  ---------“);

//DA输出，数值方法

for(I=0;I<4;I++){

printf(“ DA%d !\n”,I);

getch();

printf(“0xffff\t”);

AC_6021_DA_HEX(Ntportio, idd[0],I,0xffff);

getch();

printf(“0x7fff\t”);

AC_6021_DA_HEX(Ntportio, idd[0],I,0x7fff);

getch();

printf(“0x0\n”);

AC_6021_DA_HEX(Ntportio, idd[0],I,0x0000);

getch();

}

}

}

//关闭驱动程序

if(AC_CloseDriver==NULL){

printf(“AC_CloseDriver函数不存在！”);

}else{

printf(“\Nac_CloseDriver函数存在。”);

AC_CloseDriver(Ntportio);//关闭驱动句柄

}

}

FreeLibrary(Hdll);//清DLL

}

getch();

return 0;

}

return 0;

}

3.5.2 Visual Basic例程：

acpci.bas:模块文件

‘NT IO DRIVER  --------------------------------------------------  W & W lab

Public Declare Function AC_OpenDriver Lib “acpci.dll” () As Long

Public Declare Function AC_CloseDriver Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long) As Long

Public Declare Function AC_Version Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, Version As Byte) As Long

Public Declare Function AC_inp Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long) As Long

Public Declare Function AC_inpw Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long) As Long

Public Declare Function AC_outp Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, ByVal data As Long) As Long

Public Declare Function AC_outpw Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, ByVal data As Long) As Long

Public Declare Function AC_inps Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, data As Byte, ByVal Count As Long) As Long

Public Declare Function AC_inpws Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, data As Integer, ByVal Count As Long) As Long

Public Declare Function AC_outps Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, output_data As Byte, ByVal Count As Long) As Long

Public Declare Function AC_outpws Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, output_data As Integer, ByVal Count As Long) As Long

‘-----------PCI CARD ----------------

Acpci.bas---文件

‘NT IO DRIVER  --------------------------------------------------  W & W lab

Public Declare Function AC_OpenDriver Lib “acpci.dll” () As Long

Public Declare Function AC_CloseDriver Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long) As Long

Public Declare Function AC_Version Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, Version As Byte) As Long

Public Declare Function AC_inp Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long) As Long

Public Declare Function AC_inpw Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long) As Long

Public Declare Function AC_outp Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, ByVal data As Long) As Long

Public Declare Function AC_outpw Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, ByVal data As Long) As Long

Public Declare Function AC_inps Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, data As Byte, ByVal Count As Long) As Long

Public Declare Function AC_inpws Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, data As Integer, ByVal Count As Long) As Long

Public Declare Function AC_outps Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, output_data As Byte, ByVal Count As Long) As Long

Public Declare Function AC_outpws Lib “acpci.dll” (ByVal HANDLE As Long, ByVal Address As Long, output_data As Integer, ByVal Count As Long) As Long

‘-----------PCI CARD ----------------

Public Declare Function AC_6021_INIT Lib “acpci.dll” (ByVal Ntportio As Long, cardid As Long) As Long

Public Declare Function AC_6021_ADD Lib “acpci.dll” (ByVal port As Long, ByVal board_id As Long) As Long

Public Declare Function AC_6021_IOMODE Lib “acpci.dll” (ByVal port As Long, ByVal board_id As Long, ByVal PAMode As Long, ByVal PBMode As Long, ByVal PCMode As Long) As Long

Public Declare Function AC_6021_DI Lib “acpci.dll” (ByVal port As Long, ByVal board_id As Long, ByVal chn As Long) As Long

Public Declare Function AC_6021_DO Lib “acpci.dll” (ByVal port As Long, ByVal board_id As Long, ByVal chn As Long, ByVal data As Long) As Long

Public Declare Function AC_6021_wCounter Lib “acpci.dll” (ByVal port As Long, ByVal board_id As Long, ByVal chn As Long, ByVal data As Long) As Long

Public Declare Function AC_6021_rCounter Lib “acpci.dll” (ByVal port As Long, ByVal board_id As Long, ByVal chn As Long, data As Long) As Long

Public Declare Function AC_6021_DA_HEX Lib “acpci.dll” (ByVal port As Long, ByVal board_id As Long, ByVal chn As Long, ByVal da_data As Long) As Long

Public Declare Function AC_6021_DA Lib “acpci.dll” (ByVal port As Long, ByVal board_id As Long, ByVal chn As Long, ByVal voltage_mode As Long, data As Single) As Long

Public Declare Function AC_6021_AD Lib “acpci.dll” (ByVal port As Long, ByVal board_id As Long, ByVal chn As Long, ByVal voltage_mode As Long, ByVal gain As Long, ByVal sidi As Long, ByVal times As Long, ad_value As Single) As Long

‘----------------------------------------------------

Global Ntportio As Long ‘驱动句柄

ac6021.frm:窗体文件

Ac6021.frm文件

例：

Dim cardid(100) As Long ‘定义板卡id变量

Dim ADVoltage As Single ‘ad电压值变量，用于从dll中获得实际电压值

Dim CounterData As Long ‘ad计数器值变量，用于从dll中获得当前的计数器数值

Dim DAVoltage As Single ‘da电压值变量，用于传送给dll，使板卡按实际电压值输出

Dim da_counter As Long

Private Sub AC6021_AD_Click()

‘ad采集，显示采样的数值和电压数

Print “hex  “; Hex(AC_6021_AD(Ntportio, cardid(0), 0, 0, 1, 0, 1, ADVoltage)); “    Voltage:”; ADVoltage; “V”

End Sub

Private Sub AC6021_CounterTest_Click()

AC_6021_IOMODE Ntportio, cardid(0), 1, 1, 1 ‘设置ac6021 io输出模式

Print “Set Counter0 is 100”

AC_6021_wCounter Ntportio, cardid(0), 0, 100 ‘计数器初值0设置为100

Print “Set Counter1 is 100”

AC_6021_wCounter Ntportio, cardid(0), 1, 100 ‘计数器初值1设置为100

‘---------------------------------------------------------------

Print “发生30个脉冲”

For I = 1 To 30 ‘模拟发生30个脉冲

AC_6021_DO Ntportio, cardid(0), 0, &HFF ‘模拟高电平

AC_6021_DO Ntportio, cardid(0), 0, &H0 ‘模拟低电平

Next I

‘---------------------------------------------------------------

Print “Counter0 state”; AC_6021_rCounter(Ntportio, cardid(0), 0, CounterData); “| Counter0 data”; CounterData ‘读计数器0的状态和数值

Print “Counter1 state”; AC_6021_rCounter(Ntportio, cardid(0), 1, CounterData); “| Counter1 data “; CounterData ‘读计数器1的状态和数值

End Sub

Private Sub AC6021_DA_Click()

‘最大支持4路电压

Select Case da_counter

Case 0

da_counter = da_counter + 1

Print “输出5V   “;

For I = 1 To 4

AC_6021_DA Ntportio, cardid(0), I, 1, 5 ‘da 实际电压输出，使用实际的电压值驱动ac6021输出电压

‘AC_6021_DA_HEX Ntportio, cardid(0), I, &HFFF0 ‘da 数值输出，使用数值驱动ac6021输出电压

Next I

Case 1

da_counter = da_counter + 1

Print “输出2.5V   “;

For I = 1 To 4

AC_6021_DA Ntportio, cardid(0), I, 1, 2.5 ‘da 实际电压输出，使用实际的电压值驱动ac6021输出电压

‘AC_6021_DA_HEX Ntportio, cardid(0), I, &H7FF0 ‘da 数值输出，使用数值驱动ac6021输出电压

Next I

Case 2

da_counter = da_counter + 1

Print “输出0V   “

For I = 1 To 4

AC_6021_DA Ntportio, cardid(0), I, 1, 0 ‘da 实际电压输出，使用实际的电压值驱动ac6021输出电压

‘AC_6021_DA_HEX Ntportio, cardid(0), I, &H0 ‘da 数值输出，使用数值驱动ac6021输出电压

Next I

Case Else

da_counter = 0

End Select

End Sub

Private Sub AC6021_IO_Click()

AC_6021_IOMODE Ntportio, cardid(0), 1, 1, 1 ‘设置ac6021 io输出模式

AC_6021_DO Ntportio, cardid(0), 0, &HAA ‘控制ac6021输出A口为&HAA

AC_6021_DO Ntportio, cardid(0), 1, &HAB ‘控制ac6021输出B口为&HAB

AC_6021_DO Ntportio, cardid(0), 2, &HAC ‘控制ac6021输出C口为&HAC

Print Hex(AC_6021_DI(Ntportio, cardid(0), 0)); “     “; ‘读取A口数据

Print Hex(AC_6021_DI(Ntportio, cardid(0), 1)); “     “; ‘读取B口数据

Print Hex(AC_6021_DI(Ntportio, cardid(0), 2))           ‘读取C口数据

End Sub

Private Sub AC6021_rCounter_Click()

Print “Counter0 state:”; AC_6021_rCounter(Ntportio, cardid(0), 0, CounterData); “|  Counter0 data”; CounterData ‘读取计数器0中的计数值和计数器状态

Print “Counter1 state:”; AC_6021_rCounter(Ntportio, cardid(0), 1, CounterData); “|  Counter1 data”; CounterData ‘读取计数器1中的计数值和计数器状态

End Sub

Private Sub AC6021_wCounter_Click()

Print “Set Counter0 60000”

AC_6021_wCounter Ntportio, cardid(0), 0, 60000 ‘设置计数器0的初值为60000，并启动计数

Print “Set Counter1 60000”

AC_6021_wCounter Ntportio, cardid(0), 1, 60000 ‘设置计数器0的初值为60000，并启动计数

End Sub

Private Sub Form_Activate()

Print

Print “AC6021’s Base Address :”; Hex(AC_6021_ADD(Ntportio, cardid(0))) ‘获取ac6021卡的基地址，用户通常不需要使用

Print

End Sub

Private Sub Form_DblClick()

Cls ‘清窗口

End Sub

Private Sub Form_Load()

Ntportio = AC_OpenDriver() ‘获得驱动句柄

cardnumber = AC_6021_INIT(Ntportio, cardid(0)) ‘初始化AC6021，获得机器中插卡的数量和各块卡的ID

Form1.Caption = Form1.Caption + “   检测到有 “ + Str(cardnumber) + “ 块AC6021卡在机器中” ‘

If cardnumber = 0 Then

AC6021_AD.Enabled = False ‘

AC6021_DA.Enabled = False ‘

AC6021_IO.Enabled = False ‘

AC6021_CounterTest.Enabled = False ‘

AC6021_rCounter.Enabled = False ‘

AC6021_wCounter.Enabled = False ‘

End If

da_counter = 0

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC_CloseDriver Ntportio ‘程序退出前关闭驱动句柄

End Sub

3-4其他语言环境的使用

双诺公司提供的DLL函数的调用约定是遵守PASCAL规则的，即__stdcall；其他语言（Borland C++ Builder、Delphi等等）应该根据需要使用。

四、IO功能说明

偏移地址分配(IOBASE0):

| 偏移地址 A0-A5 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | A/D状态STATE | A/D通道号CH，量程 |
| 2 H |  | 启动A/D转换, RUN |
| 8 H | A/D结果（16位）: ADDATA |  |
| CH |  | DACS0，设置D/A输出#0 |
| EH |  | DACS1，设置D/A输出#1 |
| 10H | 读入PA | 写入PA |
| 12H | 读入PB | 写入PB |
| 14H | 读入PC | 写入PC |
| 16H |  | IOMODE，IO模式 |
| 18H | Cntr0 | Cntw0 |
| 1AH | Cntr1 | Cntw1 |
| 20H |  | DACS2 |
| 22H |  | DACS3 |

注：

- 所有I/O操作为16位操作。

- AC6021占用“0”号I/O空间。

说明：

用户如果在DOS下编程，软件提供一个名称为：f6021的程序，将插卡中的信号为6021的板卡的“0”号地址存储在名称为：“F6021.dat”的文件中，文件格式为txt文件，第一行为1号卡的地址，第二行为二号卡的地址，顺序类推。

- STATE:  0H 读, A/D状态

读入16位数据: D15 - D0，定义：

D0：“0”：表示AD转换结束、“1”：转换忙。

D4：“1”：表示计数器通道0溢出。

D5：“1”：表示计数器通道1溢出。

- RUN:  2H写, 启动A/D转换

- 向2H口写入任何一个16位数字, A/D开始转换操作

- CH:  0H写,  送A/D采样的通道号及控制。

- CH的低5位: D4 - D0 (0-31)控制A/D转换输入的通道号, 对应A/D输入32通道的第0道到第31道，如果差分输入，通道有效值为0-15。

- D14、D13控制输入范围：00、01、10、11对应输入：5伏、10伏、5伏、10伏。

- D15：“0”：设置为单端输入/“1”：设置为差分输入。

- ADDATA：8H 读操作（读A/D转换结果）

16位A/D数据AD15-AD0。

- 数字I/O－开关量读写

AC6021的PA、PB、PC的16位I/O操作对应A、B、C三个口的I/O操作，操作的低8位有效。三个口的输入、输出设置由IOMODE设置。IOMODE的低三位D0、D1、D2对应设置PA、PB、PC口，“0”表示输入、“1”表示输出。

- DACS0、DACS1、DACS2、DACS3

设置D/A输出通道“0-3”。16位输出数据D0-D15对于12位D/A转换器，高12位对应12位D/A的12位数据。

- 计数器

cntr0、cntr1、cntw0、cntw1：对应计数器通道的读入/设置。

五、附录

5．1 连接器P1，模拟输入插座定义：

P1：DB68芯D型插头，孔式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下：

输入定义：

- 单端输入：AIN0-AIN31对应32路A/D单端输入通道：0-31。

- 差分输入：AI0-AI15对应差分输入的“+”输入0-15号，AI16-AI31对应差分输入的“-”输入的0-15号。

- DAO0-DAO3：对应D/A输出通道“0-3”。

- 18、52脚对应模拟输入、输出地线。

- DIO0-DIO23：DIO口，DIO0-DIO7：对应PA口、DIO8-DIO15：对应PB口、 DIO16-DIO23：对应PC口。

- Cnt0、cnt1：计数器输入通道0、1。

- VCC、GND：+5输出（最大：200毫安）及地线。

- 1、35脚：数字GND

5．2  68-双37转接电缆定义：

AC6021配置一条DB68到双DB37转接电缆。二个37电缆分别标记为1、2号，并1号电缆为37针插座、2号电缆为37孔插座。对应连接关系：

1号电缆对应关系：

| 1号DB37 | DB68 |
| --- | --- |
| 1-17脚 | 1-17脚 |
| 20-36脚 | 35-51脚 |

2号电缆对应关系：

| 2号DB37 | DB68 |
| --- | --- |
| 1-17脚 | 18-34脚 |
| 20-36脚 | 52-68脚 |

5．3  AC6021示意图：

5．4  ACS603端子接线定义

- 模拟输入：端子板的AIN0-AIN31：对应AD输入通道0-31号。

- 模拟地线：端子“AGND”对应模拟地线（AD、DA）。

- DA输出：

| 端子号 | 定义 |
| --- | --- |
| P17 | DAO0 |
| P51 | DAO1 |
| P16 | DAO2 |
| P50 | DAO3 |

- 计数器输入：P14、P48对应计数器输入通道0、1号。

- 开关量：

| 端子号 | 定义 | 端子号 | 定义 | 端子号 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P13 | DIO0 | P9 | DIO8 | P5 | DIO16 |
| P47 | DIO1 | P43 | DIO9 | P39 | DIO17 |
| P12 | DIO2 | P8 | DIO10 | P4 | DIO18 |
| P46 | DIO3 | P42 | DIO11 | P38 | DIO19 |
| P11 | DIO4 | P7 | DIO12 | P3 | DIO20 |
| P45 | DIO5 | P41 | DIO13 | P37 | DIO21 |
| P10 | DIO6 | P6 | DIO14 | P2 | DIO22 |
| P44 | DIO7 | P40 | DIO15 | P36 | DIO23 |

注：

- DIO0-7：对应PA0-PA7

- DIO8-15：对应PB0-PB7

- DIO16-DIO23：对应PC0-PC7

5．5 常用信号的连接、处理

- 模拟输入低通滤波：

-6dB截止频率 =  1/(2*3.14*R1*C1) (Hz)

通常：R1小于10K欧姆

- 差分输入连接

- 利用差分传输单端输入信号以增强抗干扰能力

- 利用差分输入减小地线的串扰。

某些场合，多个仪表输出的地线不能转接连接在一起（会彼此产生干扰），可以利用图中的电路减小干扰，因为差分输入时，6021的地线只提供输入放大器的偏置电流（很小），因此可以在前端地线与6021地线中间加入电阻以防止输出信号的地线或与pc的地线产生串扰。

- 浮空输出信号源的连接

某些信号输出为浮空信号输出，没有地线，连接方式如下：

- 利用差分输入测量电压节点的电压