AC6410

使 用 手 册

wwlab

2002/4

目录

- 简介

- 介绍

- 性能

- 原理说明

- 安装与设置

- 安装

- 开关选择

- 配套端子板

- 常用信号的连接、处理。

- 编程

- 软件安装

- 开关量

- 计数器

- 中断处理

- I/O功能说明

- 附录

- DB25插座、DIO插座

- AC6410示意图

- 电位器调整。

一、AC6410说明

AC6410板简介

AC6410是一款通用光电隔离I/O板，具有16路输入、16路输出、一路16位计数器。采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。AC6410具有32路开关量－16路输入及16路输出。AC6410采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。如果需要更多的路数，可以选择AC6412，具有隔离32路输入/32路输出。

AC6410的16路输入支持5-48伏输入，同时输出为大功率集电极开路输出（OC输出），可以方便的驱动继电器、LED等负载。输出级同时提供了上拉电阻，借用外部电源可以直接输出电压。

Ac6410输入通道“0”支持中断，中断号由PCI自动分配。输入通道“15”可以应用为计数器，计数器长度为16BIT，减法计数器。计数器具有初始化、计数溢出标志。

主要特点 、性能：

- 16路隔离输入、16路隔离输出。

- 最大隔离电压大于：500伏。

- 输入、输出共地。

- 16路输入的每一路可以开关选择输入范围：5-12伏或24-48伏。

- 输入响应时间：50微秒，最大输入频率：10KHz。

- 16路输出为集电极开路输出，

性能：最大输出电流（下拉）：100毫安/路，耐压：30伏

输出压降：1伏

输出建立时间小于50微秒，最大输出频率10KHz。

输出级为达林顿输出，末级采用中功率晶体管输出。

- 输出级可以开关选择加入上拉电阻（需要外部电源），上拉电阻的阻值为2K欧姆。外部电源的电压为3-30伏。

- 输入通道“0”支持中断。中断低电平有效。

- 输入通道“15”可以作为计数器应用。计数最大频率10KHz，计数器为：16位减法计数器，支持初始化计数数值、计数溢出标志。计数器为上下降沿有效。

- PCI总线，符合PCI V2.1标准

- AC6410占用64个I/O选通空间(自动分配)。

附表：

| 项目 | 数量 | 范围 | 速度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关量输入 | 16 | 5-48伏 | 10KHz |  |
| 开关量输出 | 16 | 3-30伏 | 10KHz | 开路输出 |
| 计数 | 1 | 5-48伏 | 10KHz | 公用通道15，下降边沿有效 |
| 中断 | 1 | 5-48伏 | 10KHz | 公用通道0，低电平有效 |

原理说明：

AC6410采用PLX9052 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制开关量、中断、计数器。32路开关量的16路输入、输出也由门阵列控制。

输入

图一：  输入结构

输入部分：输入原理见图一。输入电流为：（Vi-1.5）/（R1+R2） (mA)。如果输入选择在5伏输入，S1关闭（选择为ON）， Vi为输入电压、R1被S1短路为“0”、R2=1K，由于输入电流的最大承受能力为15毫安左右，因此5伏输入档可以承受0-15伏的输入电压。如果S1断开，输入电压可以达到0-48伏（因为安全的问题，这里不建议输入更高的电压）。

OC输出

图二、输出原理

输出原理：输出级见图二。EXT为外部电源、R1输出上拉电阻、 S1输出上拉容许（设置为ON时容许）。如果加入上拉电阻，输出的高电压为外部电源电压、低电压小于1伏，输出的上拉电流为：Vext/2K（mA） （Vext外部输入电压的数值）、输出下拉电流为100毫安。

计数器： 16位计数器为减法计数器，初始化数值范围：1-65535。计数器输入时钟为下降边沿有效。当计数器溢出时（计数到“0”），Ac6410自动记录溢出状态、但计数器还继续工作按从0-〉65535-〉65534…..顺序工作。

输入中断：通道“0”支持输入中断，中断为“掉电“中断，即：输入由“1”到“0”时产生中断。PCI总线会自动为6410分配一个中断号。我们提供DOS下应用MS C的中断处理程序（需要另外购买）。在WINDOWS下用户可以借助多线程处理程序来完成功能，不建议应用硬件中断。

二、安装与设置

2-1：安装：

首先设置好6410的输入范围、输出是否需要上拉电阻（将开关S1-S4设置好）。关掉PC机电源，将AC6410插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。请注意“输出端禁止对正电源短路，会烧毁输出级“。

注：

- 以下设：DI0-DI15表示输入通道0-15。 DO0-DO15表示输出通道0-15。

- OC输出即：集电极开路输出。

2-2: S1、S2：输入选择

S1、S2二个8位开关选择AC6410的输入范围，S1的1-8号分别对应输入通道DI0-DI7的输入范围选择、S2的1-8号分别对应输入通道DI80-DI15的输入范围选择。对应位选择为“ON”时输入为5伏档、选择为“OFF”时对应输入为24伏档。如下图，示意一路的选择方法：

- 输入：24V档（支持最大输入：24-48伏）

ON

- 输入：5V档（支持最大输入：5-15伏）

ON

2-3: S3、S4：输出选择

S3、S4二个8位开关选择AC6410对应输出是否需要上拉电阻（注意：需要外部上拉电阻时，DB37插座必需外接电源），S4的1-8号分别对应选择输出通道DO0-DO7的上拉电阻的通断、S3的1-8号分别对应选择输出通道DO8-DO15的上拉电阻的通断。对应开关为“OFF”时对应输出无上拉电阻、同样对应位选择为“ON”时，选择加入上拉电阻。如下图，示意一路的选择方法：

- OC输出：

ON

- 上拉输出（需要外部电源）。

ON

注：OC输出：集电极开路输出。详细信息见上一章输出原理。此输出形式适合驱动外部继电器、电磁阀、灯等具有外部自供电的设备。

2-4：配套端子板

可以配接AC141N、AC142端子板

AC142：

- 40路螺丝端子，支持32路接线。

- DB37或40脚扁平电缆插座。

AC141N

- 20线扁平电缆插座

- 16路继电器，7A/220VAC

- 继电器触点带保护压敏电阻。

连接：

P1

AC142、141

2-5：常用信号的连接、处理。

- 外部上拉电源Vext。

- 输出驱动继电器

输出

上图示意输出驱动继电器的原理。D1为反向保护二极管，通常可以选择：IN4001-4007。如果继电器触点（3、4）驱动感性负载，需要在3、4开关端并联一个压敏电阻。

- 输出驱动LED或固态继电器

输出

图中的R1为限流电阻，保护LED不过流。

三、AC6410的编程

编程前准备

请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息，按照下面的步骤开展工作：

- 关闭计算机电源；

- 打开机箱，找到PCI总线插槽（一般PCI总线插槽是白色的，ISA总线插槽一般是黑的，AGP总线插槽一般是棕色的）；

- 将AC6410 I/O板按正确的方向插入PCI总线插槽；

- 打开电源，启动计算机，安装驱动程序。

对于在不同的操作系统下的安装驱动程序的方法

Windows 98驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6410板卡插入PCI查槽中；

3、打开计算机电源，启动Windows 98；

4、Windows 98将会显示找到新硬件（将显示找到Pci Device），进行下一步；

5、在添加硬件向导窗口中选择搜索设备的最新驱动程序，下一步；

6、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；

7、Windows 98将显示找到WWlab PCI AC6410 A/D Board提示进行下一步；

8、驱动已经安装完成

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6410是何种设备）

Windows 2000驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6410系列板卡插入PCI查槽中；

3、打开计算机电源，启动Windows 2000；

4、Windows 2000将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；

5、选择搜索适用与我的设备的驱动程序（推荐），下一步；

6、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；

7、按找到新硬件向导的提示进行下一步；

8、Windows 2000将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程

注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6410系列板卡是何种设备）,

Windows NT 4.0驱动安装：

1、关闭计算机的电源；

2、将ac6410系列板卡插入PCI槽中；

3、打开ac6410系列板卡的电源，打开计算机电源；

4、启动Windows NT 4.0；

5、运行INSTDRV.EXE安装程序，程序将自动安装驱动程序。

驱动安装程序Instdrv.exe位于CD-ROM的\PCI\AC6000 DRIVER目录下。运行Instdrv.exe后，将看到如下窗口，表示已经成功安装了驱动程序；

当看到安装失败的窗口显示（如下图），表明安装失败，请退出其他应用程序再进行安装，如果仍然无法安装，请与经销商联系。

- 对板卡编程控制，请参考程序流程图（见下页）。当发现在编程、调试的过程中，发现板卡工作不正常时，请一定要使用随机提供的测试程序进行检查，如果测试测试程序报告有问题，请与经销商联系。

注：

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

- 测试程序运行环境：DOS5.x-Dos6.x版本或win98 DOS（板卡驱动必须已经在windows系统中安装，否则无法正确运行）

程序流程图

开始

加载DLL

函数存在？

加载驱动

AC板卡存在

用户应用程序

调用函数

实现指定功能

A/D采样、IO、 D/A

用户程序退出

程序结束

卸载驱动

卸载DLL

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

AC6410附带一张光盘，在PCI目录下提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序

- Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

- DOS下的测试程序。（本产品的检测程序，可以检验本产品是否工作正常，运行环境要求见前面的注释）

- 提供Pci总线的扫描程序PciScan.exe，帮助用户检查Pci板卡的分配状况

3-1、I/O部分

- I/O信号由P1－37脚D型插座输入、输出，定义见附录。请检查开关S1-S4的设置。

- S1、S2：的1-8位对应选择Di0-Di15输入的范围，对应位为：“ON”选择输入为“5负档“，“OFF”选择输入为“24伏“档。

S4、S3：的1-8位对应选择输出DO0-DO15是否加入上拉电阻，对应位为：“ON”选择加入上拉电阻。

3-1-1：VB编程

- 首先启动Visaul Basic开发环境；

- 新建一个标准EXE应用；

- 在工程菜单中添加模块，将acpci.bas模块加入（该模块在光盘中\pci\）；

- 接下来可以按照函数说明编写:

1、在通用对象中加入定义

Dim cardid(100) As Long			<----定义AC6410卡ID数组

2、在Form_Load中加入如下代码

NTportio = AC_OpenDriver()	<---获得驱动句柄，Ntportio已在模块文件中定义为Global变量

cardnumber = AC_6410_INIT(NTportio, cardid(0)) <---获得AC6410卡的数量和各自的识别ID，按插卡的顺序分别存放在cardid数组中，第一块卡的ID为cardid(0), 第二块卡的ID为cardid(1)..依次类推..第N块卡的ID为cardid(n-1)。以后所有的操作都依靠ID来识别具体操作哪块卡。

3、在Form中建立一个CommonButton，名为Command1

在Command1_Click()过程中加入A/D转换函数

Private Sub Command1_Click()

Do_data=&HAAAA  ‘输出的数据

‘IO输出函数

AC_6410_DO(Ntportio, cardid(0),do_data)

‘IO输入函数

Temp=AC_6410_DI(Ntportio, cardid(0))

Print “Digital Input=”; Temp

Dim ttt As Long  ‘记数值由ttt返回

’设置记数值100,并启动记数

AC_6410_wtimer NTportio, cardid(0), 100

‘读取记数值

overflow = AC_6410_rtimer(NTportio, cardid(0), ttt)

Print overflow, ttt

End Sub

4、在程序退出时，应该在Form_Unload（）过程中加入释放驱动句柄的操作，具体程序如下：

AC_CloseDriver Ntportio  ‘卸载驱动句柄

（5）有关用户其他方面的应用请参考请参考函数说明和例程。

3-1-2：VC编程

例:

#include "stdafx.h"

#include <conio.h>

#include "windows.h"    // 应加入的头文件

#include "winioctl.h"   // 应加入的头文件

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <winbase.h>

#include ".\include\io_nt.h"

#include ".\include\AC6410.h"

HINSTANCE hDLL;     //DLL句柄

HANDLE NTportio=NULL;  //NT IO驱动 句柄--->暂定为全局变量，自定义时，可以自己传递参数

int main(int argc, char* argv[])

{

char *dll_name="acpci.dll";//动态连接库名

hDLL=LoadLibrary(dll_name); //调入DLL ，动态调用

if(hDLL!=NULL){

if((int)hDLL<31){

printf("%s未找到！", dll_name);

}else{

printf("%s已调入。", dll_name);

#include ".\include\io_nt_func.h"

#include ".\include\ac6410_func.h"

//-----------------------------------------------------------------

if(AC_OpenDriver==NULL){

printf("\nAC_OpenDriver函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_OpenDriver函数存在。");

NTportio=AC_OpenDriver(); //获取IO驱动句柄

if(NTportio==NULL)

{

printf("Drivers is not exist!!!\n");//未成功加载驱动

getch();

FreeLibrary(hDLL);//清DLL句柄

exit(0);//退出

}

if(AC_Version==NULL){

printf("\nAC_Version函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_Version函数存在。");

char Version[100];

AC_Version(NTportio, Version);//ok

printf("%s\n",Version);

}

if(AC_inpd==NULL || AC_inpds==NULL){

printf("inpds null\n");

}else{

printf("inpds is ok!\n");

//判断AC6410系列API是否正确加载

if(AC_6410_DI==NULL || AC_6410_DO==NULL ||

AC_6410_clrint==NULL ||AC_6410_rtimer==NULL||

AC_6410_wtimer==NULL){

printf("ac6410 函数不存在!\n");

}else{

printf("ac6410 函数 is ok!\n");

//---------用户程序可以写在下面----------------

unsigned long idd[100];

unsigned long cardc;

cardc=AC_6410_INIT(NTportio,idd);

printf("\n\ncard number=%x\n", cardc);

if(cardc==0){

printf("There is no card(AC6410) in this machine! exit.\n");

getch();

exit(0);

}

printf("-----------Test IO part!--------------\n");

int do_data;

do_data=0xaaaa;

printf("AC6410 Digital Out =%X ",do_data);

AC_6410_DO(NTportio, idd[0], do_data);  //数字量输出

Sleep(10);

//显示数字量输入的值

printf("\nAC6410 Digital In =%X\n",AC_6410_DI(NTportio, idd[0]));

getch();

printf("-----------Test Timer part!--------------\n");

AC_6410_wtimer(NTportio, idd[0], 100);//置记数初值100

AC_6410_DO(NTportio, idd[0], 0xffff);

Sleep(1);

//用IO做脉冲发生，10个脉冲

for(int jj=0;jj<10;jj++){

AC_6410_DO(NTportio, idd[0], 0);//低电平

Sleep(10);

AC_6410_DO(NTportio, idd[0], 0xffff); //高电平

Sleep(10);

}

unsigned long timerd;

//定时器的数值为应该为100-10=90

//读记数值

int ttt=AC_6410_rtimer(NTportio, idd[0], &timerd);

printf("return =%x\tTimer Value = %d\n",ttt,timerd);

}

}

if(AC_CloseDriver==NULL){ 	//关闭驱动程序

printf("AC_CloseDriver函数不存在！");

}else{

printf("\nAC_CloseDriver函数存在。");

AC_CloseDriver(NTportio);

}

}

FreeLibrary(hDLL);//清DLL

}

getch();

return 0;

}

return 0;

}

3-2、计数器部分：

DI15-“15”号输入可以作为计数器，计数器特点、性能：

- 16位减法计数器

- 输入由“ 高“到“低” 电平有效或使计数器减“1”。

函数：

Vb:	AC_6410_wtimer NTportio, cardid(0), 100

Vb:	AC_6410_rtimer (NTportio, cardid(0), ttt)

Vc:	AC_6410_wtimer( NTportio, cardid(0), 100 )

Vc:	AC_6410_rtimer(NTportio, cardid(0), ttt)

3-3：中断

通道“0”支持输入中断，中断为“掉电“中断，即：输入由“1”到“0”时产生中断。PCI总线会自动为6410分配一个中断号。我们提供DOS下应用MS C的中断处理程序（需要另外购买）。在WINDOWS下用户可以借助多媒体定时器，不建议应用硬件中断。

- 多媒体定时器

说明：windows下多媒体定时器提供以1毫秒为单位的中断处理。(请参考光盘中ISA部分的开发说明)

3-4 函数说明

3-4-1 AC6410 数字IO板 Visual Basic函数说明

- Public Declare Function AC_OpenDriver Lib "aciont.dll" () As Long

功能：打开驱动，获得驱动句柄；（详见例程）

参数：无；

返回：驱动句柄。

- Public Declare Function AC_CloseDriver Lib "aciont.dll" (

ByVal HANDLE As Long

) As Long

功能：关闭驱动，释放驱动句柄；（详见例程）

参数：

HANDLE：要释放的驱动句柄；

返回：无。

- Public Declare Function AC_6410_INIT Lib "aciont.dll" (

ByVal NTportio As Long,

cardid As Long

) As Long

功能：初始化AC6410插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

NTportio		：驱动句柄；

cardid		：AC6410插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考相关例程）。

返回：AC6410插卡的数量（比如计算机中有3块AC6410插卡，则返回 3）

- Public Declare Function AC_6410_DI Lib "aciont.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long

) As Long

功能：AC6410数字输入

参数：

NTportio		：驱动句柄；

cardid		：要操作的AC6410插卡ID。

返回：数字输入的数值（0-0XFFFF）,32位数据的低16位有效，16位数据0-15位对应输入通道0-15。

- Public Declare Function AC_6410_DO Lib "aciont.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long,

ByVal DoData As Long

) As Long

功能：AC6410数字输出

参数：

NTportio		：驱动句柄；

cardid		：要操作的AC6410插卡ID；

DoData		：要输出的数据（0-0XFFFF），16位有效数据的0-15位

分别对应输出通道0-15。

返回：保留

- Public Declare Function AC_6410_rtimer Lib "aciont.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long,

timer_data As Long

) As Long

功能：AC6410读定时器值

参数：

NTportio		：驱动句柄；

cardid		：要操作的AC6410插卡ID；

timer_data	：定时器的数值返回（详细使用方法请参考相关例程）。

返回：定时器溢出标志。0--表示溢出（数据无效），1--表示数据正常。

- Public Declare Function AC_6410_wtimer Lib "aciont.dll" (

ByVal NTportio As Long,

ByVal cardid As Long,

ByVal timer_data As Long

) As Long

功能：AC6410设置定时器初值并开始记数

参数：

NTportio		：驱动句柄；

cardid		：要操作的AC6410插卡ID；

timer_data	：要设置的定时器初值。

返回：保留

3-4-2 AC6410 数字IO板 Visual C++函数说明

- HANDLE AC_OpenDriver( void )

功能：打开驱动，获得驱动句柄；

参数：无；

返回：获得的驱动句柄。

- int AC_CloseDriver ( HANDLE portio)

功能：关闭驱动，释放驱动句柄；

参数：要释放的驱动句柄；

返回：无。

- int AC_6410_INIT(HANDLE port, unsigned long *board_id)

功能：初始化AC6410插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：

port		：驱动句柄；

*board_id	：AC6410插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考相关例程）。

返回：AC6410插卡的数量（比如计算机中有3块AC6410插卡，则返回 3）

- int AC_6410_DI(HANDLE port, unsigned long board_id)

功能：AC6410数字输入

参数：

port		：驱动句柄；

board_id	：要操作的AC6410插卡ID。

返回：数字输入的数值（0-0XFFFF），16位数据的0-15位对应输入通道0-15。

- int AC_6410_DO(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long do_data)

功能：AC6410数字输出

参数：

port		：驱动句柄；

board_id	：要操作的AC6410插卡ID；

do_data	：要输出的数据（0-0XFFFF）。16位有效输出数据的0-15位

分别对应输出通道0-15。

返回：保留

- int AC_6410_rtimer(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long *tdata)

功能：AC6410读定时器值

参数：

port		：驱动句柄；

board_id	：要操作的AC6410插卡ID；

*tdata	：定时器的数值通过指针返回（详细使用方法请参考相关例程）。

返回：定时器溢出标志。0--表示溢出（数据无效），1--表示数据正常。

- int AC_6410_wtimer(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long tdata)

功能：AC6410设置定时器初值并开始记数

参数：

port		：驱动句柄；

board_id	：要操作的AC6410插卡ID；

tdata	：要设置的定时器初值。

返回：保留

  - 其他语言环境的使用

提供的DLL函数的调用约定是遵守PASCAL规则的，即__stdcall；其他语言（Borland C++ Builder、Delphi等等）应该根据需要使用。

四、AC6410的I/O功能说明

偏移地址分配(IOBASE0):

| 偏移地址 A0-A3 | 读操作(RD) | 写操作(WR) |
| --- | --- | --- |
| 0 H | 读入16位开关量，DI | 写入16位开关量输出DO |
| 10 H | Cntst，溢出状态 | Clrirq，清除中断标志 |
| 12 H | Cntr，设置计数器 | Cntw，读入计数器数据 |

注：

- 所有I/O操作为16位操作。

- AC6410占用“0”号I/O空间（BASE0）。

说明：

- 数字I/O－开关量读写（0H R/W）：DI、DO。

AC6410 16位开关量输入、16位开关量输出，输入由P1插座输入，输出。16位读入数据D0-D15对应开关量输入:DI0-DI15。16位写入数据D0-D15对应开关量输出：DO0-DO15。

- cntst：计数器溢出状态 （10H Read）

16位读入数据D0-D15的D0表示溢出状态：

D0=0：没有溢出

D0=1：溢出

- clrirq：写入任何数据，清除中断标志（10H Write）。

- cntr/cntw 设置/读入计数器数值（12H R/W）

直接对12H进行读/写操作，可以设置计数器初始值及读入计数器现行计数值。如果在计数过程中从新写入计数值，将按新写入的数值重新开始计数。

五、附录

连接器P1，模拟输入插座定义：

P1：DB37芯D型插头，孔式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下：

定义：

- PI0-PI15：对应输入通道0-15（DI0-DI15）。

- PO0-PO15：对应输出通道0-15（DO0-DO15）。

- 9，28，18，37脚：地线

- 19脚：外部上拉电源“+“输入。（“-”输入连接到GND）

- PI0：具有中断输入功能。 PI15：具有计数器功能。

AC6410示意图：

P1       S3

S4

S2

S1