输1
AC6412


AC6412

使 用 手 册

wwlab

2002/4

目录

1、 简介

· 介绍

· 性能

· 原理说明

2、 安装与设置

· 安装
· 开关选择

· 随机端子板ACS641

· 其他配套端子板

· 常用信号的连接、处理。

3、 编程

· 软件安装

· 开关量

· 计数器

· 中断处理

4、 I/O功能说明

5、 附录

· DB68插座、DIO插座

· AC6412示意图

一、AC6412说明

AC6412板简介
AC6412是一款通用光电隔离I/O板，具有32路输入、32路输出、二路16位计数器。采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。AC6412的32路输入支持5-24伏输入，同时输出为大功率集电极开路输出（OC输出），可以方便的驱动继电器、LED等负载。输出级同时提供了上拉电阻，借用外部电源可以直接输出电压。

AC6412输入通道“0”支持中断，中断号由PCI自动分配。输入通道“28、29”可以应用为计数器通道“0、1”，计数器长度为16BIT，减法计数器。计数器具有初始化、计数溢出标志。
主要特点 、性能：
· 32路隔离输入、32路隔离输出。输入、输出采用高密度68针插座，输入、输出全部在一个插座接线。

· 最大隔离电压大于：500伏。

· 输入、输出共地。

· 输入范围：5-24伏，对应输入吸入电流：2-12毫安。

· 输入响应时间：50微秒，最大输入频率：10KHz。

· 32路输出为集电极开路输出，

性能：最大输出电流（下拉）：100毫安/路，耐压：30伏

      输出压降：1伏

      输出建立时间小于50微秒，最大输出频率10KHz。

      输出级为达林顿输出，末级采用MC1413或等同芯片。

· 输入通道“0”支持中断。中断低电平有效。

· 输入通道“28、29”可以作为计数器输入通道“0、1”。计数最大频率10KHz，计数器为：16位减法计数器，支持初始化计数数值、计数溢出标志。计数器为下降边沿有效。

· PCI总线，符合PCI V2.1标准

· AC6412占用64个I/O选通空间(自动分配)。

附表：

项目
数量
范围
速度
描述

开关量输入
32
5-24伏
10KHz


开关量输出
32
3-24伏
10KHz
开路输出

计数
2
5-24伏
10KHz
公用通道28、29，下降边沿有效

中断
1
5-24伏
10KHz
公用通道0，低电平有效

随机部件：

· AC6412卡、说明书、驱动光盘。

· 1米长DB62连接线。

· ACS641转接卡。

原理说明：

AC6412采用PLX9052 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。门阵列控制开关量、中断、计数器。64路开关量的32路输入、32输出也由门阵列控制。32路开关量分为二个16位输入、输出操作。

[image: image1.emf]INPUT


R1


2K/0.5W


1


2


OPTO


TLP521


1


2


5


4




INPUT

R1

2K/0.5W

1 2

OPTO

TLP521

1

2

5

4

                                                             

              图一：  输入结构

输入部分：输入原理见图一。R1为光电隔离器件输入的限流电阻。输入电流为：（Vi-1.5）/（R1） (mA), Vi为输入电压，R1=2K。

[image: image2.emf]Êä³ö


VP


OPTO


TLP521


1


2


5


4


U?A


MC1413


IN


1


COM


9


OUT


16




����

VP

OPTO

TLP521

1

2

5

4

U?A

MC1413

IN

1

COM

9

OUT

16


图二、输出原理

输出原理：输出级见图二。VP为板上DC-DC供电的隔离电源。光藕输出连接功率放大器1413的输入，1413的输出为开关量输出。

计数器： AC6412具有二路计数输入，与开关量输入公用通道“28、29”，对应计数通道“0、1”。16位计数器为减法计数器，初始化数值范围：1-65535。计数器输入时钟为下降边沿有效。当计数器溢出时（计数到“0”），Ac6412自动记录溢出状态、但计数器还继续工作按从0-〉65535-〉65534…..顺序工作。
输入中断：通道“0”支持输入中断，中断为“掉电“中断，即：输入由“1”到“0”时产生中断。PCI总线会自动为6412分配一个中断号。我们提供DOS下应用MS C的中断处理程序（需要另外购买）。在WINDOWS下用户可以借助多线程处理程序来完成功能，不建议应用硬件中断。

二、安装与设置
2-1：安装：

首先设置好6412的输入范围、输出是否需要上拉电阻（将开关S1-S4设置好）。关掉PC机电源，将AC6412插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请注意并标记插槽的顺序与号码以方便连接与编程。请注意“输出端禁止对正电源短路，会烧毁输出级“。

注：

1. 以下设：DI0-DI31表示输入通道0-31。 DO0-DO31表示输出通道0-31。

2. OC输出即：集电极开路输出。

2-2：随机端子板ACS641

随机配套68针电缆及ACS641转接卡。641转接卡负责将68针电缆转接为双40芯扁平电缆。二个40线扁平电缆插座P2、P3对应32路输入、输出。定义如下：

注：DI0-DI31对应输入通道0-31。 DO0-DO31对应输出通道0-31。

[image: image3.emf]DI21


DI11


DI6


DI25


DI30


DI14


DI5


DI28


DI22


DI18


DI16


DI13


DI24


DI0


DI23


DI20


DI12


DI29


DI27


DI1


DI15


DI9


DI19


DI10


DI8


DI2


DI31


DI7


DI3


DI17


DI26


DI4


P2


IDC40


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





33





34





35





36





37





38





39





40







DI21

DI11

DI6

DI25

DI30

DI14

DI5

DI28

DI22

DI18

DI16

DI13

DI24

DI0

DI23

DI20

DI12

DI29

DI27

DI1

DI15

DI9

DI19

DI10

DI8

DI2

DI31

DI7

DI3

DI17

DI26

DI4

P2

IDC40

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40


[image: image4.emf]DO0


DO2


DO4


DO6


DO8


DO10


DO12


DO14


DO18


DO20


DO22


DO24


DO26


DO28


DO30


DO1


DO3


DO5


DO7


DO9


DO11


DO13


DO15


DO19


DO21


DO23


DO25


DO27


DO29


DO31


DO16


DO17


P3


IDC40


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





32





33





34





35





36





37





38





39





40







DO0

DO2

DO4

DO6

DO8

DO10

DO12

DO14

DO18

DO20

DO22

DO24

DO26

DO28

DO30

DO1

DO3

DO5

DO7

DO9

DO11

DO13

DO15

DO19

DO21

DO23

DO25

DO27

DO29

DO31

DO16 DO17

P3

IDC40

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40


ACS641上有4个9脚电阻排R1、R2、R3、R4对应输出通道0-7、8-15、16-23、24-31的外部上拉电阻，如果需要用户可以自行焊接。P4为上拉电阻的供电电源输入（如果不需要上拉电阻，电源也不需要），上拉电阻是为需要直接输出电压的用户准备的。如下图。

[image: image5.png]cim 7R 035 2 STPCL 5 B K24 4 ¢

[ e A b $3 (F R 2
Microsoft Windows 98 version 4.18 (Build 2222> Service Pack 0.0

DSignal U & U Lab [EreZiEindous 9BIEH. ...

ZorE . C:\WINDOUS\SYSTEN
EEEERE





2-3：配套端子板

AC6412可以配接AC141N、AC142端子板

AC142：

· 40路螺丝端子，支持32路接线。

· DB37或40脚扁平电缆插座。

AC141N

· 20线扁平电缆插座

· 16路继电器，7A/220VAC

· 继电器触点带保护压敏电阻。
ACS642:DB68转接端子板

· 64路I/O端子

· 4个地线端子

连接：

      输入

[image: image6.png]cim 7R 035 2 STPCL 5 B K24 4 ¢

[ e A b $3 (F R 2
Microsoft Windows 98 version 4.18 (Build 2222>

DSignal U & U Lab [EreZiEindous 9BIEH. ...

0B C:\WINDOUS\SYSTEN

[Ereror in copy acpei.d1l
s PR E S nmers. B

Service Pack 8.8




                                     P1                 

[image: image7.emf]Êä³ö


GND


K1


¼ÌµçÆ÷


4


3


1


2


D1


4001


1


2


BT


power=5V-30V


1


2




����

GND

K1

�̵����

4

3

1

2

D1

4001

1

2

BT

power=5V-30V

1

2

[image: image8.emf]Êä³ö


GND


BT


power=5V-30V


1


2


R1


R


1


2


D1


LED


1


2




����

GND

BT

power=5V-30V

1

2

R1

R

1 2

D1

LED

1 2

[image: image9.emf]Êä³ö


R1


100Å·-10K


1


2


 


power


1


2




����

R1

100ŷ-10K�

1

2

 

power

1

2

[image: image10.emf]DO21


DO5


DI29


DI19


DO28


DO26


DO25


DO24


DO22


DI12


DO20


DO18


DO16


DI11


DI9


DO31


DI23


DO14


DO19


DO13


DI13


DO12


DO10


DO3


DO8


DO6


DO17


DO1


DI15


DO4


DO2


DO29


DI21


DO30


DO11


DO0


DI30


DO23


DI17


DI7


DI28


DI26


DI5


DI3


DI24


DI22


DI20


DI14


DI10


DI18


DI8


DO15


DI27


DI16


DI6


DI4


DO27


DI25


DI2


DO9


DO7


DI31


DI1


DI0


P1


DB68


 


1


 


2


 


3


 


4


 


5


 


6


 


7


 


8


 


9


 


10


 


11


 


12


 


13


 


14


 


15


 


16


 


17


 


18


 


19


 


20


 


21


 


22


 


23


 


24


 


25


 


26


 


27


 


28


 


29


 


30


 


31


 


32


 


33


 


34


 


35


 


36


 


37


 


38


 


39


 


40


 


41


 


42


 


43


 


44


 


45


 


46


 


47


 


48


 


49


 


50


 


51


 


52


 


53


 


54


 


55


 


56


 


57


 


58


 


59


 


60


 


61


 


62


 


63


 


64


 


65


 


66


 


67


 


68


GND


69


GND


70




DO21

DO5

DI29

DI19

DO28

DO26

DO25 DO24

DO22

DI12

DO20

DO18

DO16

DI11

DI9

DO31

DI23

DO14

DO19

DO13

DI13

DO12

DO10

DO3

DO8

DO6

DO17

DO1

DI15

DO4

DO2

DO29

DI21

DO30

DO11

DO0

DI30

DO23

DI17

DI7

DI28

DI26

DI5

DI3

DI24

DI22

DI20

DI14

DI10

DI18

DI8

DO15

DI27

DI16

DI6

DI4

DO27

DI25

DI2

DO9

DO7

DI31

DI1 DI0

P1

DB68

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

53

 

54

 

55

 

56

 

57

 

58

 

59

 

60

 

61

 

62

 

63

 

64

 

65

 

66

 

67

 

68

GND

69

GND

70

        Ac142
                           ACS641

继电器输出


       AC141N

2-4：常用信号的连接、处理。

· 输出驱动继电器


上图示意输出驱动继电器的原理。D1为反向保护二极管，通常可以选择：IN4001-4007。如果继电器触点（3、4）驱动感性负载，需要在3、4开关端并联一个压敏电阻。

· 输出驱动LED或固态继电器


图中的R1为限流电阻，保护LED不过流。

三、AC6412的编程
编程前准备

请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息，按照下面的步骤开展工作：

（1） 关闭计算机电源；

（2） 打开机箱，找到PCI总线插槽（一般PCI总线插槽是白色的，ISA总线插槽一般是黑的，AGP总线插槽一般是棕色的）；

（3） 将AC6412 I/O板按正确的方向插入PCI总线插槽；

（4） 打开电源，启动计算机，安装驱动程序。

对于在不同的操作系统下的安装驱动程序的方法

Windows 98驱动安装：

1、关闭计算机的电源；
2、将ac6412板卡插入PCI查槽中；
3、打开计算机电源，启动Windows 98；
4、Windows 98将会显示找到新硬件（将显示找到Pci Device），进行下一步；
5、在添加硬件向导窗口中选择搜索设备的最新驱动程序，下一步；
6、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；
7、Windows 98将显示找到WWlab PCI AC6412 A/D Board提示进行下一步；
8、驱动已经安装完成
注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6412是何种设备）

Windows 2000驱动安装：

1、关闭计算机的电源；
2、将ac6412系列板卡插入PCI查槽中；
3、打开计算机电源，启动Windows 2000；
4、Windows 2000将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步；
5、选择搜索适用与我的设备的驱动程序（推荐），下一步；
6、选择驱动所在目录，进行安装（\ac6000 driver\win98win2000）；
7、按找到新硬件向导的提示进行下一步；
8、Windows 2000将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程
注：安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号--不表示设备有问题，只是表示系统不知道ac6412系列板卡是何种设备）,

Windows NT 4.0驱动安装：

1、关闭计算机的电源；
2、将ac6412系列板卡插入PCI槽中；
3、打开ac6412系列板卡的电源，打开计算机电源；
4、启动Windows NT 4.0；
5、运行INSTDRV.EXE安装程序，程序将自动安装驱动程序。

驱动安装程序Instdrv.exe位于CD-ROM的\PCI\AC6000 DRIVER目录下。运行Instdrv.exe后，将看到如下窗口，表示已经成功安装了驱动程序；


当看到安装失败的窗口显示（如下图），表明安装失败，请退出其他应用程序再进行安装，如果仍然无法安装，请与经销商联系。

（5） 对板卡编程控制，请参考程序流程图（见下页）。当发现在编程、调试的过程中，发现板卡工作不正常时，请一定要使用随机提供的测试程序进行检查，如果测试测试程序报告有问题，请与经销商联系。

注：

· 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

· 测试程序运行环境：DOS5.x-Dos6.x版本或win98 DOS（板卡驱动必须已经在windows系统中安装，否则无法正确运行）


AC6412附带一张光盘，在PCI目录下提供如下内容：

1) 说明书。

2) 驱动程序

3) Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

4) DOS下的测试程序。（本产品的检测程序，可以检验本产品是否工作正常，运行环境要求见前面的注释）

5) 提供Pci总线的扫描程序PciScan.exe，帮助用户检查Pci板卡的分配状况

3-1、I/O部分

I/O信号由P1－68脚D型插座输入、输出，定义见附录。

3-1-1：VB编程

（1） 首先启动Visaul Basic开发环境；

（2） 新建一个标准EXE应用；

（3） 在工程菜单中添加模块，将acpci.bas模块加入（该模块在光盘中\pci\）；

（4） 接下来可以按照函数说明编写:
1、在通用对象中加入定义

Dim cardid(100) As Long


<----定义AC6412卡ID数组
2、在Form_Load中加入如下代码

NTportio = AC_OpenDriver()
<---获得驱动句柄，Ntportio已在模块文件中定义为Global变量
cardnumber = AC_6412_INIT(NTportio, cardid(0)) <---获得AC6412卡的数量和各自的识别ID，按插卡的顺序分别存放在cardid数组中，第一块卡的ID为cardid(0), 第二块卡的ID为cardid(1)..依次类推..第N块卡的ID为cardid(n-1)。以后所有的操作都依靠ID来识别具体操作哪块卡。

3、在Form中建立一个CommonButton，名为Command1
在Command1_Click()过程中加入A/D转换函数

Private Sub Command1_Click()

Do_data=&HAAAA  ‘输出的数据



‘IO输出函数，第一个16通道



AC_6412_DO(Ntportio, cardid(0),0,do_data)


‘IO输入函数，第一个16通道


Temp=AC_6412_DI(Ntportio, cardid(0)，0)



Print “Digital Input=”; Temp
Dim ttt As Long  ‘记数值由ttt返回

’设置记数器1（共有两个计数器0、1），计数初值为100,并启动记数

AC_6412_wtimer NTportio, cardid(0), 1，100 
· 读取1号计数器的记数值

overflow = AC_6412_rtimer(NTportio, cardid(0), 1，ttt)

· overflow为计数器溢出标志，0表示计数值溢出，1表示计数值正常

 Print overflow, ttt

End Sub
4、在程序退出时，应该在Form_Unload（）过程中加入释放驱动句柄的操作，具体程序如下：

AC_CloseDriver Ntportio  ‘卸载驱动句柄

（5）有关用户其他方面的应用请参考请参考函数说明和例程。

3-1-2：VC编程

例:

#include "stdafx.h"

#include <conio.h>

#include "windows.h"    // 应加入的头文件
#include "winioctl.h"   // 应加入的头文件
#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <winbase.h>

#include ".\include\io_nt.h"

#include ".\include\AC6412.h"


HINSTANCE hDLL;     //DLL句柄

HANDLE NTportio=NULL;  //NT IO驱动 句柄--->暂定为全局变量，自定义时，可以自己传递参数
int main(int argc, char* argv[])

{


char *dll_name="acpci.dll";//动态连接库名

hDLL=LoadLibrary(dll_name); //调入DLL ，动态调用

if(hDLL!=NULL){



if((int)hDLL<31){




printf("%s未找到！", dll_name);



}else{ 




printf("%s已调入。", dll_name);

#include ".\include\io_nt_func.h"

#include ".\include\ac6412_func.h"

//-----------------------------------------------------------------




if(AC_OpenDriver==NULL){





printf("\nAC_OpenDriver函数不存在！");




}else{





printf("\nAC_OpenDriver函数存在。");





NTportio=AC_OpenDriver(); //获取IO驱动句柄




if(NTportio==NULL)





{




printf("Drivers is not exist!!!\n");//未成功加载驱动





getch();





FreeLibrary(hDLL);//清DLL句柄





exit(0);//退出




}






if(AC_Version==NULL){







printf("\nAC_Version函数不存在！");






}else{







printf("\nAC_Version函数存在。");







char Version[100];







AC_Version(NTportio, Version);//ok







printf("%s\n",Version);






}






if(AC_inpd==NULL || AC_inpds==NULL){







printf("inpds null\n");






}else{







printf("inpds is ok!\n");




//判断AC6412系列API是否正确加载





if(AC_6412_DI==NULL || AC_6412_DO==NULL || 






AC_6412_clrint==NULL ||AC_6412_rtimer==NULL||







AC_6412_wtimer==NULL){







printf("ac6412 函数不存在!\n");






}else{







printf("ac6412 函数 is ok!\n");



//---------用户程序可以写在下面----------------




unsigned long idd[100];




unsigned long cardc;




cardc=AC_6412_INIT(NTportio,idd);




printf("\n\ncard number=%x\n", cardc);




if(cardc==0){



printf("There is no card(AC6412) in this machine! exit.\n");




getch();




exit(0);




}



printf("-----------Test IO part!--------------\n");




printf("AC6412 Digital Out =%X ",do_data);



AC_6412_DO(NTportio, idd[0], 0, do_data);  //数字量输出

Sleep(10);
//显示数字量输入的值
printf("\nAC6412 Digital In =%X\n",AC_6412_DI(NTportio, idd[0], 0)); 




getch();


printf("-----------Test Timer part!--------------\n");



AC_6412_wtimer(NTportio, idd[0], 0, 100);//置timer0初值100



AC_6412_wtimer(NTportio, idd[0], 1, 100);//置timer1初值100



unsigned long timerd;




int ttt=AC_6412_rtimer(NTportio, idd[0], 0, &timerd);



printf("return =%x\tTimer0 start Value = %d\n",ttt,timerd);




ttt=AC_6412_rtimer(NTportio, idd[0], 1, &timerd);



printf("return =%x\tTimer1 start Value = %d\n",ttt,timerd);



AC_6412_DO(NTportio, idd[0], 1, 0xffff);



Sleep(1);


//用IO做脉冲发生，高电平低电平为一个方波，10个脉冲




for(int jj=0;jj<10;jj++){





AC_6412_DO(NTportio, idd[0], 1, 0);





Sleep(10);





AC_6412_DO(NTportio, idd[0], 1, 0xffff);





Sleep(10);




}




//定时器的数值为100-10=90




ttt=AC_6412_rtimer(NTportio, idd[0], 0, &timerd);



printf("return =%x\tTimer0 end   Value = %d\n",ttt,timerd);




ttt=AC_6412_rtimer(NTportio, idd[0], 1, &timerd);



printf("return =%x\tTimer1 end   Value = %d\n",ttt,timerd);







}






}





//关闭驱动程序



if(AC_CloseDriver==NULL){





printf("AC_CloseDriver函数不存在！");




}else{





printf("\nAC_CloseDriver函数存在。");





AC_CloseDriver(NTportio);




}



} 


FreeLibrary(hDLL);//清DLL



}


getch();


return 0;


}

return 0;

}
 3-2、计数器部分：
DI28-“28” DI29-“29”号输入可以作为计数器，计数器特点、性能：

1. 16位减法计数器

2. 输入由“高“到“低“电平有效或使计数器减“1”。

函数：

Vb:
AC_6412_wtimer NTportio, cardid, chn，data 
Vb:
AC_6412_rtimer (NTportio, cardid, chn，data)

Vc:
AC_6412_wtimer( NTportio, cardid,chn,data )

Vc:
AC_6412_rtimer(NTportio, cardid,chn,data)

3-3：中断

通道“0”支持输入中断，中断为“掉电“中断，即：输入由“1”到“0”时产生中断。PCI总线会自动为6412分配一个中断号。我们提供DOS下应用MS C的中断处理程序（需要另外购买）。在WINDOWS下用户可以借助多媒体定时器，不建议应用硬件中断。

· 多媒体定时器

说明：windows下多媒体定时器提供以1毫秒为单位的中断处理。(请参考光盘中ISA部分的开发说明)

3-4 函数说明

3-4-1 AC6412 数字IO板 Visual Basic函数说明

· Public Declare Function AC_OpenDriver Lib "aciont.dll" () As Long
功能：打开驱动，获得驱动句柄；（详见例程）
参数：无；
返回：驱动句柄。
· Public Declare Function AC_CloseDriver Lib "aciont.dll" (
ByVal HANDLE As Long
) As Long

功能：关闭驱动，释放驱动句柄；（详见例程）

参数：

HANDLE：要释放的驱动句柄；

返回：无。

· Public Declare Function AC_6412_INIT Lib "aciont.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




cardid As Long

) As Long

功能：初始化AC6412插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：


NTportio

：驱动句柄；


cardid

：AC6412插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考相关例程）。

返回：AC6412插卡的数量（比如计算机中有3块AC6412插卡，则返回 3）

· Public Declare Function AC_6412_DI Lib "aciont.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




ByVal cardid As Long




ByVal chn As Long,

) As Long

功能：AC6412数字输入

参数：


NTportio

：驱动句柄；


cardid

：要操作的AC6412插卡ID；


chn


：IO的通道号；0对应通道0-15，1对应通道16-31；

返回：数字输入的数值（0-0XFFFF）,16位有效数据的0-15位对应0-15或16-31输入通道

· Public Declare Function AC_6412_DO Lib "aciont.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




ByVal cardid As Long, 




ByVal chn As Long,




ByVal DoData As Long

) As Long

功能：AC6412数字输出

参数：


NTportio

：驱动句柄；


cardid

：要操作的AC6412插卡ID；


chn


：IO的通道号；0对应输出通道0-15，1对应16-31；


DoData

：要输出的数据（0-0XFFFF）。16位有效数据的0-15位

                     分别对应输出通道0-15或16-31号通道.

返回：保留

· Public Declare Function AC_6412_rtimer Lib "aciont.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




ByVal cardid As Long, 




ByVal chn As Long, 




timer_data As Long

) As Long

功能：AC6412读定时器值

参数：


NTportio

：驱动句柄；


cardid

：要操作的AC6412插卡ID；


chn


：计数器号，0、1非别控制两个计数器


timer_data
：计数器的数值返回（详细使用方法请参考相关例程）。

返回：定时器溢出标志。0--表示溢出（数据无效），1--表示数据正常。

· Public Declare Function AC_6412_wtimer Lib "aciont.dll" (




ByVal NTportio As Long, 




ByVal cardid As Long, 




ByVal chn As Long,




ByVal timer_data As Long

) As Long

功能：AC6412设置定时器初值并开始记数

参数：


NTportio

：驱动句柄；


cardid

：要操作的AC6412插卡ID；


chn


：计数器号，0、1非别控制两个计数器


timer_data
：要设置的定时器初值。

返回：保留

3-4-2 AC6412 数字IO板 Visual C++函数说明

· HANDLE AC_OpenDriver( void )

功能：打开驱动，获得驱动句柄；

参数：无；

返回：获得的驱动句柄。

· int AC_CloseDriver ( HANDLE portio)

功能：关闭驱动，释放驱动句柄；

参数：要释放的驱动句柄；

返回：无。

· int AC_6412_INIT(HANDLE port, unsigned long *board_id)

功能：初始化AC6412插卡，获得插卡的数量和识别ID

参数：


port

：驱动句柄；


*board_id
：AC6412插卡识别ID通过此指针返回（详细使用方法请参考相关例程）。

返回：AC6412插卡的数量（比如计算机中有3块AC6412插卡，则返回 3）

· int AC_6412_DI(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn)

功能：AC6412数字输入

参数：


port

：驱动句柄；


board_id
：要操作的AC6412插卡ID。


chn


：IO的通道号；0对应0-15，1对应16-31；

返回：数字输入的数值（0-0XFFFF）,16位有效数据的0-15位对应0-15或16-31输入通道.

· int AC_6412_DO(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn, unsigned long do_data)

功能：AC6412数字输出

参数：


port

：驱动句柄；


board_id
：要操作的AC6412插卡ID；


chn


：IO的通道号；0对应0-15，1对应16-31；


do_data
：要输出的数据（0-0XFFFF）。
16位有效数据的0-15位

                分别对应输出通道0-15或16-31号通道.

返回：保留

· int AC_6412_rtimer(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn, unsigned long *tdata)

功能：AC6412读定时器值

参数：


port

：驱动句柄；


board_id
：要操作的AC6412插卡ID；


chn

：计数器号，0、1非别控制两个计数器


*tdata
：定时器的数值通过指针返回（详细使用方法请参考相关例程）。

返回：定时器溢出标志。0--表示溢出（数据无效），1--表示数据正常。

· int AC_6412_wtimer(HANDLE port, unsigned long board_id, unsigned long chn, unsigned long tdata)

功能：AC6412设置定时器初值并开始记数

参数：


port

：驱动句柄；


board_id
：要操作的AC6412插卡ID；


chn

：计数器号，0、1非别控制两个计数器


tdata
：要设置的定时器初值。

返回：保留

3-5 其他语言环境的使用

提供的DLL函数的调用约定是遵守PASCAL规则的，即__stdcall；其他语言（Borland C++ Builder、Delphi等等）应该根据需要使用。

三、AC6412的I/O功能说明
偏移地址分配(IOBASE0):
偏移地址
 A0-A3
     读操作(RD)
      写操作(WR)

0H     
读入16位开关量0-15，DIA
写入16位开关量0-15输出DOA

2H
读入16位开关量16-31，DIB
写入16位开关量16-31输出DOB

10H     
Cntst，溢出状态
Clrirq，清除中断标志

12H
Cntr0，设置计数器0#
Cntw0，读入计数器数据0#

14H     
Cntr1，设置计数器1#
Cntw1，读入计数器数据1#

注：

1) 所有I/O操作为16位操作。

2) AC6412占用“0”号I/O空间（BASE0）。

说明：

· 数字I/O－开关量读写（0H、2H R/W）：DIA、DIB、DOA、DOB。
AC6412 32位开关量输入、32位开关量输出，输入由P1插座输入，输出。分为二个16位I/O操作，对应0-15、16-31通道。

· DIA的16位读入数据D0-D15对应开关量输入:DI0-DI15

· DIB的16位读入数据D0-D15对应开关量输入:DI16-DI31

· DOA的16位写入数据D0-D15对应开关量输出：DO0-DO15。

· DOB的16位写入数据D0-D15对应开关量输出：DO16-DO31。

· cntst：计数器溢出状态 （10H Read）

16位读入数据D0-D15：

D0： =0：计数通道“0”没有溢出/ =1：溢出

D1： =0：计数通道“1”没有溢出/ =1：溢出

D2-D15：空

· clrirq：写入任何数据，清除中断标志（10H Write）。

· cntr/cntw 设置/读入计数器数值（12H R/W）

直接对12H进行读/写操作，可以设置计数器初始值及读入计数器现行计数值。如果在计数过程中从新写入计数值，将按新写入的数值重新开始计数。

五、附录
连接器P1，模拟输入插座定义： 

P1：DB68型插头，孔式，在输入的插头上标有对应的号码。定义如下：


定义：

1. DI0-DI31：对应输入通道0-31。

2. DO0-DO31：对应输出通道0-31。

3. 1，35，52，18脚：地线

AC6412示意图：

             

       P1       





开始


程序流程图





加载DLL





函数存在？





加载驱动





AC板卡存在





用户应用程序





调用函数


实现指定功能


A/D采样、IO、 D/A





用户程序退出





程序结束





卸载驱动





卸载DLL





N





N





N





N





Y





Y





Y





Y








�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








PAGE  
35
www.wwlab.com.cn


