1

AC6654


AC6654

使 用 手 册

wwlab

2005/8

在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查
打开包装请查验如下：

· AC6654卡一个

· 手册及光盘。

· DB37插头2套。

· 40PIN 转接电缆。

· P6654转接卡

安装

关掉PC机电源，将AC6654插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件启动安装请查看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

目录

1、 AC6654说明……………………………………………………..P4

· 介绍

· 性能

· 原理说明

2、 安装与连接……………………………………………………….P8

· 安装
· 连接器定义
· 配套端子板
· 常用信号的连接与处理
3、 软件开发………………………………………………………….P15

· 软件安装与说明
· 接口函数说明
· VC程序编程说明
· VB程序编程说明
4、 附录………………………………………………………………..P24

· AC6654示意图
· I/O功能说明
一、AC6654说明

AC6654板简介
AC6654是一款通用光电隔离I/O板，具有32路输入、32路输出。采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。

AC6654的输入支持5-24伏输入，同时输出为大功率集电极开路输出（OC输出，驱动芯片MC1413或等同芯片），输出驱动电流大于100毫安，可以方便的驱动继电器、LED等负载。输出级同时提供了反向保护二极管连接，可以方便驱动电感负载而不需要另外的电路。

AC6654的输入通道0-7号支持“负脉冲输入检测”，可以锁存8路脉冲状态，具有脉冲信号捕捉的功能。用户可以利用此功能完成：

· 外部快速脉冲输入检测。

· 键盘开关的检测。

· 模拟软件中断的功能。

· 模拟计数器功能。

从而克服或避免windows系统下软件延时带来的无法检测快速脉冲的问题。

主要特点 、性能：
· 32路隔离输入、32路隔离输出。

· 最大隔离电压大于：500伏（绝缘电阻大于100兆欧）。

· 输入每8路共用一组地线，共4组的4个地线彼此隔离。

· 输入通道0-7号具有脉冲检测功能，脉冲输入下降边沿有效。

· 输出共用一组地线。

· 输出保护二极管分为三组，对应输出通道0-13、14-27，28-31号。

· 输入电压范围：5-24伏（电流约：2-12毫安）。

· 响应时间

输入性能：

	电平变化
	相应时间（uS）

	高->低
	50

	低->高
	25


输出性能：

	电平变化
	相应时间（uS）

	高->低
	20

	低->高
	75


注：

1. 以上测试为典型数值。

2. 测试条件：输入电压5伏/输出上拉电阻1K欧姆、电压5伏。

· 32路输出为集电极开路输出（OC输出）

性能：

1. 最大输出电流（下拉）：100毫安/路，耐压：30伏

2. 输出压降：小于1.2伏

3. 输出级为MC1413输出，输出隔离芯片TLP521-4。

4. 最大输出频率小于10KHz。

· 32路输入通道，性能：

1. 输入电压：5-24伏。

2. 输入电流：2-11毫安。

3. 输入最大频率：10KHz。

4. 输入光电耦合器：TLP521-4

5. 输入限流电阻：2K欧姆/功率：0.5W。

· PCI总线，符合PCI V2.1标准

· AC6654占用256个I/O选通空间(自动分配)。

原理说明：

AC6654采用CH系列 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。

输入结构

[image: image1.wmf]INPUT GND

TLP521

INPUT

RI

2K

1

2


              图一：  输入结构

输入部分：输入原理见图一。如果输入电压经过电阻RI到光藕的输入，经隔离输出到门阵列芯片的输入。输入电流为：Iin=(Vin-1.2)/2(mA)，如果输入电流过大，可以在输入额外串接一个限流电阻，但必须保证输入电流大于2毫安。

输出结构

[image: image2.wmf]VP

COM

MC1413

1

9

8

16

IN

COM

GND

OUT

TLP521

OUTPUT


           图二、输出原理

输出原理：输出级见图二。输出经过光藕驱动MC1413功率放大电路输出。VP：内部隔离电源

COM：内部反向保护二极管（由DB37 P1插座引出）

MC1413的简要内部结构如下：

[image: image3.wmf]DIODE

OUTPUT

INPUT

COM

1

2

1

2

1

2

3


输入脉冲检测：输入通道0-7号具有脉冲检测功能，原理如下：

[image: image4.wmf]OUT0-7#

VCC

2

3

5

6

4

1

D

CLK

Q

Q

PR

CL

INPUT0-7#

RESET


当输入一个由0到1的有效下降边沿后，锁存器输出=1，表示检测到一个有效脉冲输入。用户读入输出状态0-7号后，软件将锁存器复位，以等待下一次脉冲输入。AC6654的8路脉冲检测为8路独立输入，对应输入有效后对应输入=1，复位操作一次复位所有8路锁存器。软件读出数据的对应关系如下：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	PS7
	PS6
	PS5
	PS4
	PS3
	PS2
	PS1
	PS0


- D0-D7对应读出数据0-7位。

- PS7-PS0对应锁存器状态0-7号（对应检测输入通道0-7号）

- 当对应位n,PSn=1时(n=0-7)，表示检测到输入通道n有一个脉冲。

二、安装与连接
2-1：安装：


关掉PC机电源，将AC6654插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请逐个安装（详细见软件部分说明）。请注意“输出端禁止对正电源短路，否则会烧毁输出级“。

注：

1. 以下设：DI0-DI31表示32个输入通道的0-31号。 DO0-DO31表示32个输出通道0-31号。

2. OC输出即：集电极开路输出。

2-2：连接器插座定义

· P1:DB37输出插座

[image: image5.wmf]DO23

DO7

DO18

DO0

DO2

DO22

DO30

DO17

DO29

COMC

DO10

COMA

DO9

DO8

DO12

DO5

DO4

DO6

DO3

DO28

DO1

DO15

DO16

DO21

DO14

DO13

DO27

COMB

DO25

DO31

DO11

DO24

DO20

DO19

P1

DB37RA/F

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DO26


1. DO0-DO31：对应输出通道0-31号。

2. 脚17、36：输出地线。

3. COMA：通道0-13号输出得反向保护二极管连接输出。

4. COMB：通道14-27号输出得反向保护二极管连接输出。

5. COMC：通道28-31号输出得反向保护二极管连接输出。

· P2: 40芯扁平电缆输出插座

[image: image6.wmf]DO27

DO9

DO20

DO16

DO28

DO10

DO26

DO6

DO30

DO21

DO31

DO18

DO22

DO25

DO5

DO13

DO14

DO11

DO3

DO19

DO23

DO1

DO7

DO15

DO2

DO12

DO24

DO8

P2

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DO17

DO0

DO29

DO4


6. DO0-DO31：对应输出通道0-31号。

7. 脚9、10、19、20、29、30、39、40：输出地线。

· P3: 40芯扁平电缆，通道0-31号输入插座

[image: image7.wmf]DI10

IGNDD

DI26

DI28

IGNDC

DI16

IGNDC

DI2

DI21

DI15

DI6

DI8

DI25

IGNDD

DI31

P3

IDC40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DI14

DI5

DI20

IGNDA

DI24

DI1

DI30

DI0

DI19

IGNDA

DI4

DI13

DI11

DI23

IGNDB

DI27

DI29

DI18

DI17

DI12

DI3

DI22

IGNDB

DI7

DI9


1. DI0-DI31对应32输入通道的0-31号输入。

2. 通道输入0-7号具有输入脉冲检测功能，详细见上一章“原理说明”

3. IGNDA：通道0-7号输入地线。

4. IGNDB：通道8-15号输入地线。

5. IGNDC：通道16-23号输入地线。

6. IGNDD：通道24-31号输入地线。

· P6654转接插座

[image: image8.wmf]DI22

P1

DB37RA/M

19

37

18

36

17

35

16

34

15

33

14

32

13

31

12

30

11

29

10

28

9

27

8

26

7

25

6

24

5

23

4

22

3

21

2

20

1

DI1

DI2

DI13

DI8

DI3

DI28

DI21

DI29

DI26

DI30

IGNDC

DI19

DI27

DI18

DI23

IGNDD

DI17

DI6

DI7

DI0

DI20

DI11

DI4

DI25

DI9

DI10

DI16

DI12

DI14

DI15

DI5

IGNDB

DI24

IGNDA

DI31


P6654将P3输入的信号转接到PC的挡片的外部输入插座上。信号定义同P3。

配套端子板

可以配接AC141N、AC142端子板

AC142：

· 40路螺丝端子，支持32路接线。

· DB37或40脚扁平电缆插座。

AC141N

· 20线扁平电缆插座

· 16路继电器，7A/220VAC

· 继电器触点带保护压敏电阻。

常用信号的连接、处理。

· 输出驱动继电器

[image: image9.wmf]COM

POWER

1

2

MC1413

1

9

8

16

IN

COM

GND

OUT

K?

RELAY

3

5

4

1

2


上图示意输出驱动继电器的原理。COM端为反向保护二极管，连接到外部电源的“+”输出上。继电器的线圈两端分别连接电源的“+”及AC6654的一路输出。如果继电器触点驱动感性负载，需要在开关触点两端并联一个压敏电阻，以吸收触点开关时产生的火花。

· 输出驱动LED或固态继电器

[image: image10.wmf]R

1

2

LED

MC1413

1

9

8

16

IN

COM

GND

OUT

POWER

1

2

OUTPUT

COM


图中的R为限流电阻，保护LED不过流，LED可以等同为固态继电器的“+、-”二端。

· 输出电压

[image: image11.wmf]COM

MC1413

1

9

8

16

IN

COM

GND

OUT

POWER

1

2

OUTPUT

R

1

2

VOUT


VOUT为电压输出信号，输出电压的幅度取决于POWER电源的电压大小。电阻R为限流电阻，限制最大上拉输出电流。

· 输入交流信号

[image: image12.wmf]AC6655 INPUT

IN4001

T?

TRANSFORMER

1

5

4

8

+

-

C?

10uF

1

2

 

 

SIGNAL AC

1

2


高压交流信号通过变压器降压到5-12伏，并通过IN4001二极管整流输出到AC6654的输入上。

三、软件开发
本章介绍驱动的安装、动态连接库函数使用方法以及针对AC6654的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

3.1：软件安装与说明

3.1.1 软件说明

AC6654附带光盘中，提供如下内容：

1. 说明书。

2. 驱动程序，支持win98/win2000/winXP操作系统。

3. Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

4. AC6654测试程序。

注：由于win98、winNT微软已经不提供支持，不建议使用。AC6654卡的驱动不支持winNT。

· 在光盘的\PCI\AC6654\DRIVER目录中包含：ac6654.inf、 ac6654.sys 、ac6654.dll、AC6654.LIB 4个文件。

· AC6654.inf 驱动安装文件。

· AC6654.sys 驱动程序。

· Ac6654.dll 动态连接库。

· AC6654.LIB VC的库文件。

· 在光盘的\PCI\AC6654\VC目录中包含：

· VC的编程例子

· 编程需要的include文件。

· 在光盘的\PCI\AC6654\VB目录中包含：

· VB的编程例子

· VB编程需要的声明模块程序。

· 在光盘的\PCI\AC6654\MFC目录中包含：MFC的编程例子

· AC6654.EXE：测试程序。

4.1.2 驱动安装

安装方法：

1. 关闭计算机电源，将AC6654插入一个PCI插槽。如果有多个AC6654插卡，请每一次安装一个AC6654插卡。第一次安装的插卡的设备号为“0”，第二次安装的插卡的设备号为“1”，依次类推。

2. 打开计算机电源，启动Windows

3. Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步
4. 选择搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；
5. 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6654\ driver）
6. 按找到新硬件向导的提示进行下一步；
7. Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

8. 完成后如果安装第二个AC6654，请关闭计算机电源，插入第二块AC6654插卡，重复上述安装过程。


安装后，请将ac6654.dll动态连接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中。驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中可以找到Ac6654卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6654的IO地址，表明驱动安装正确。

1. 安装完毕后将在设备管理器中出现一个其他设备（其他设备是问号,不表示设备有问题，只是表示系统不知道AC6654板卡是何种设备）,

2. 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6654卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

3. 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态连接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态连接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

在安装驱动后，用户需要将AC6654.dll程序拷贝到了相应的工作目录中或windows的system32目录中。

注：文中数据定义

1. long：32bit data

2. int：32bit data

3. char：8bit data

· 打开一个AC6654设备

函数：HANDLE AC6654_OpenDevice(long DeviceNum)

功能：获得AC6654卡的操作句柄。

参数：

· DeviceNum：入口参数，AC6654设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6654插卡。设备号的定义参考驱动安装部分。

· 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

· 关闭一个AC6654设备

函数：long AC6654_CloseDevice(HANDLE hHandle)

功能：关闭以hHandle打开的AC6654卡。
参数：

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

· 开关量输入

功能：读入0-31号口输入数据。

注：AC6654的32路输入分为：PORT0-PORT3  4个8位接口。

PORT0对应输入通道0-7

PORT1对应输入通道8-15

PORT2对应输入通道16-23

PORT3对应输入通道24-31

函数：long AC6654_DI（HANDLE hHandle,

long *port0, long *port1, long *port2, long *port3）

· hHandle：入口参数，卡的操作句柄。

· *port0 - *port3：入口参数，指向存放输入数据的指针(long)。低8位数据有效，对应关系：
	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	Port0
	DI7
	DI6
	DI5
	DI4
	DI3
	DI2
	DI1
	DI0

	Port1
	DI15
	DI14
	DI13
	DI12
	DI11
	DI10
	DI9
	DI8

	Port2
	DI23
	DI22
	DI21
	DI20
	DI19
	DI18
	DI17
	DI16

	Port3
	DI31
	DI30
	DI29
	DI28
	DI27
	DI26
	DI25
	DI24


注:

1. D0-D7读入数据的低8位数据的bit0-bit7

2. DI0-DI31：输入通道0-31。

· 函数返回：出口参数，0正确，小于0错误。

· 开关量输出

功能：设置PORT0-PORT3 ，4个8位口的输出数据。

注：32路输出分为PORT0-PORT3共4个8位输出口，如下：


PORT0：对应输出通道0-7号。


PORT1：对应输出通道8-15号。


PORT2：对应输出通道16-23号。


PORT3：对应输出通道24-31号。

函数：long AC6654_DO（HANDLE hHandle,

long port0, long port1, long port2, long port3,）

· hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

· port0 - port3：入口参数，输入数据的低8位对应设置输出数据的8位。对应关系：

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	Port0
	DO7
	DO6
	DO5
	DO4
	DO3
	DO2
	DO1
	DO0

	Port1
	DO15
	DO14
	DO13
	DO12
	DO11
	DO10
	DO9
	DO8

	Port2
	DO23
	DO22
	DO21
	DO20
	DO19
	DO18
	DO17
	DO16

	Port3
	DO31
	DO30
	DO29
	DO28
	DO27
	DO26
	DO25
	DO24


注:

1. D0-D7数据的低8位数据的bit0-bit7

2. DO0-DO31：输出通道0-31。

· 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

· 脉冲检测输入操作

功能：回读检测数据并复位检测锁存器准备接收下一次输入。

函数：long AC6654_IRQ（HANDLE hHandle）

· hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

· 函数返回：对应检测锁存器状态数据，如果为-1，表示操作错误。

数据格式：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	PS7
	PS6
	PS5
	PS4
	PS3
	PS2
	PS1
	PS0


- D0-D7对应读出数据0-7位（低8位）。

- PS7-PS0对应锁存器状态0-7号（对应检测输入通道0-7号，DI0-DI7）

- 当对应位n,PSn=1时(n=0-7)，表示检测到输入通道n有一个有效脉冲（由1到0的输入脉冲）。

· 读入型号

功能：读入AC6654的型号。

函数：long AC6654_SN（HANDLE hHandle, char *sn）

· hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

· *sn：指向存储型号的字符数组。

· 函数返回：对应检测锁存器状态数据，如果为-1，表示操作错误。

4.3: VC程序编程说明

编程前，请将ac6654.dll动态连接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中。将ac6654.lib及ac6654_lib.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

1. 利用显式调用加载函数。ac6654.lib、ac6654.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”ac6654.lib”)

#include”ac6654.h”
详细可以参考VC目录中的程序，AC6654.h文件包含了需要的函数的声明过程。

2. 利用AC6654_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

3. 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6654_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有6654的操作函数

#pragma comment(lib,"ac6654.lib")

#include"ac6654.h"
HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得6654硬件操作句柄

hDevice=AC6654_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6654_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6654的VC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

4.4: VB程序编程说明

编程前，请将ac6654.dll动态连接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

1. 在工程菜单中选择添加模块，将ac6654.bas模块添加进来（该模块在光盘中\pci\ac6654\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

2. 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个long属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：ac6654.bas中声明的句柄hd6654）。

3. 利用AC6654_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6654_CloseDevice函数关闭句柄

注：ac6654.bas模块已经包含了所有必要的6654函数的声明语句。

例：

DIM hd6654 as long

Private Sub Form_Load()

DIM I as long

Hd6654 = AC6654_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6654_CloseDriver hd6654  ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于：&HFFFFFFFF为有效句柄。

五、附录
· AC6654示意图：

[image: image13.wmf]
· IO译码地址表

PCI设备参数：

1. VID:4348H

2. PID:5049H

3. SUBSYSID:66540001H

偏移地址分配(IOBASE0):
	偏移地址
 A0-A3
	     读操作(RD)
	      写操作(WR)

	0 H     
	DI  PORT0
	DO PORT0

	1 H     
	DI  PORT1
	DO PORT1

	2 H     
	DI  PORT2
	DO PORT2

	3 H
	DI  PORT3
	DO PORT3

	8 H
	脉冲检测状态
	复位锁存器




































































�PAGE \# "'Page: '#'�'"�Page: 1���AC1055








PAGE  
21
www.wwlab.com.cn


