WEPP

AC6652C

使 用 手 册

- PCI总线开关量板

- 软件兼容AC6652

- 16路隔离输入

- 16路隔离输出

- 4路隔离20位计数器

- WEPP接口

wwlab

2012/1

# 在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- AC6652C卡一个

- 光盘。

- DB37插头一套。

安装

关掉PC机电源，将AC6652C插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请每次只安装一个插卡。软件启动安装请察看第3章说明。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。

# 目录

在开始使用前请仔细阅读下面说明	2

目录	3

一、AC6652C说明	5

AC6652C板简介	5

相关产品：	5

配套端子板	5

WEPP扩展模块	5

主要特点 、性能：	6

隔离输入	6

计数器	6

隔离输出	6

其他	7

软件：	7

原理说明：	8

输入结构	8

输出结构	8

计数器	9

计数器模式	9

WEPP扩展接口	11

二、安装与连接	12

2-1：安装：	12

2-2：连接器插座定义	12

板卡示意图	12

P1:DB37输出插座	13

P2: 40芯扁平电缆输出插座	13

配套端子板	14

WEPP扩展板	14

P6640：6路继电器	14

P6653：16路隔离输入	15

常用信号的连接、处理。	15

输出驱动继电器	15

输出驱动LED或固态继电器	15

输出电压	16

输入交流信号	16

三、软件开发	17

3.1：软件安装与说明	17

3.1.1 软件说明	17

4.1.2 驱动安装	18

4.2 接口函数说明	19

函数简介	19

约定	19

设备操作函数	19

开关量函数	20

计数器操作函数	21

WEPP操作函数	22

4.3 VC程序编程说明	22

4.4 VB程序编程说明	23

4.5 LabVIEW程序编程说明	24

五、附录	25

# 一、AC6652C说明

## AC6652C板简介

AC6652C是一款低价格通用光电隔离I/O板，具有16路输入、16路输出及4路20位计数器（计数器输入与开关量输入12-15号公用）。采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。采用大规模可编程门阵列设计，提高可靠性。

AC6652C的输入支持5-24伏输入（计数器输入支持5-12伏），同时输出为集电极开路输出，输出驱动电流大于100毫安，可以方便的驱动小型继电器、LED等负载。

AC6652C支持WEPP扩展接口，用户可以通过此接口扩展1-2个附加模块，模块不需要额外供电、不占用任何PC插槽。

### 相关产品：

- AC6654：隔离32DI/32DO，1路16位计数器输入。

- AC6655：隔离64DI/32DO。

- AC6645：隔离8路计数器，8路脉冲输出。

- MP452：USB总线隔离32入、16出

- MP441：USB总线隔离16入、16出

- AE241：RS232串口，隔离16入、16出

### 配套端子板

- AC142A：DB37插座螺丝端子连接板

- AC240：16路大功率继电器板。

### WEPP扩展模块

- P6640：6路继电器模块，连接AC6652C WEPP口，可以扩展6路小功率继电器

- P6653：16路隔离输入模块，连接AC6652C WEPP口，可以额外扩展16路隔离输入。

## 主要特点 、性能：

### 隔离输入

- 16路隔离输入、16路隔离输出。

- 连接器：DB37孔或40脚扁平电缆插座

- 隔离输入通道12-15号支持计数器功能。

- 最大隔离电压大于：500伏（绝缘电阻大于100兆欧）。

- 输入、输出共用一组地线。

- 输入电压范围：输入通道0-11：5-24伏，电流约：2-10毫安）。

- 输入电压范围：输入通道12-15：5-12伏，电流约：3-10毫安）。

- 响应时间：通道0-11：100uS /  通道：12-14：1uS。

### 计数器

- 4路20位加法计数器。

- 输入与隔离输入通道12-15公用（对应计数器：0-3通道）

- 输入电压：5-12伏。

- 计数器触发模式：上升边沿。

- 最小脉冲宽度：0.5uS。

- 最大计数频率：1MHz。

- 工作模式：加法计数器、频率测量（100mS及1S时间门限）

- 频率测量精度：±0.03%

- 计数器范围：0-1，048，575

- 计数器模式时：计数器溢出后自动循环计数并设置溢出标志

- 频率测量模式时：当测量时间到达后，计数器自动停止并设置标志位通知测量结束。如果在测量时间内计数器溢出，则保留最大数值（计数器不重新计数）。

### 隔离输出

- 16路输出为集电极开路输出（OC输出）

性能：

- 最大输出电流（下拉）：100毫安/路，耐压：30伏

- 输出压降：小于1.2伏

- 最大输出频率小于10KHz。

- 隔离电压：大于500伏。

- 连接器：DB37孔或40脚扁平电缆插座

### 其他

- PCI总线，符合PCI V2.1标准

- AC6652C占用256个I/O选通空间(自动分配)。

- 板卡尺寸：12厘米 X 9厘米（长X高）

- 支持WEPP扩张接口，可以扩展2个IO扩展卡。

### 软件：

- 驱动支持Windows98 XP WIN7 32位系统

- MFC VB例程

- 兼容AC6652

# 原理说明：

AC6652C采用CH系列 PCI接口芯片及门阵列作为主控芯片。

## 输入结构

图一：  输入结构

输入部分：输入原理见图一。如果输入电压经过电阻RI到光藕的输入，经隔离输出到门阵列芯片的输入。输入电流为：Iin=(Vin-1.2)/2(mA)，如果输入电流过大，可以在输入额外串接一个限流电阻，但必须保证输入电流大于2毫安。

当外部输入一个有效高电平时，用户在对应位读入为“1”。当输入悬空时，读入的对应位为“0”。

注：通道12-15输入的RI=1K

用户可以通过函数AC6652_DI读入开关量输入数据。

## 输出结构

图二、输出原理

图中R为用户选装上拉电阻，如果需要直接输出一个电压，需要安装此电阻，详细说明件硬件连接一章。

用户设置对应位输出为“1”时，输出状态为“对地线高阻”、设置输出为“0”时，等效输出对地线短路。

用户可以通过AC6652_DO设置输出，同时可以通过函数：AC6652_RDO回读输出设置数据。

## 计数器

AC6652C具有4路20位计数器cnt0 – cnt3。 工作模式：加法计数、100毫秒时间门限频率测量、1秒时间频率测量。开关量输入DI12 - DI15 分别与计数器0-3号计数器脉冲输入共用，不用为特殊输入时，可以作为正常开关量输入使用。

当用户利用函数AC652_CRun启动计数器并设置工作模式后，计数器及溢出标志位自动清零并开始加法计数。用户可以通过调用AC6652C_CRead()函数，随时读入20位计数器数值cdata。

计数器为上升边沿触发，即：当外部输入从低电平到高电平时，计数器+1。

### 计数器模式

模式0：计数器模式

模式1：100毫秒频率测量模式，测量100毫秒时间长度内的计数数值

模式2：1秒频率测量模式，测量1秒时间长度内的计数数值

计数器模式（模式0）：用户启动计数器后，开始加法计数。如果计数器溢出（从FFFFFH变化到0），AC6652_CRead函数返回数值=1，硬件会自动保留溢出状态（直道下次重新启动计数器），计数器数据从0开始循环计数。

100mS频率测量模式（模式1）：启动频率测量模式后，100毫秒(0.1S)定时器开始工作、同时计数器开始计数。用户可以利用AC6652_CRead函数返回数值来判断定时是否结束，返回=1表示正在测频；返回=0表示测频结束。计数器在定时器结束后自动停止计数并保持数据；如果在测频过程中计数器溢出，计数器数值自动保持在最大状态（FFFFFH）。

在定时器完毕后，用户读入的数据cdata就是测量数据

频率：f=cdata/0.1S (Hz)

1S频率测量模式（模式2）：启动频率测量模式后，1秒定时器开始工作、同时计数器开始计数。用户可以利用AC6652_CRead函数返回数值来判断定时是否结束，返回=1表示正在测频；返回=0表示测频结束。计数器在定时器结束后自动停止计数并保持数据；如果在测频过程中计数器溢出，计数器数值自动保持在最大状态（FFFFFH）。

在定时器完毕后，用户通过AC6652_CRead()读入的数据cdata就是测量数据

频率：f=cdata/1S (Hz)

计数器的波形示意图：

CLK                    ……

OVER

N     0  1   2   3          FFFFFH

0  1

注：

- TGate:  定时器开始工作标志

- CLK:    计数时钟或脉冲输入

- OVER：  溢出标志

- N: 计数器数值

频率测量波形示意图

TGate                   ……

CLK                    ……

OVER

N     0  1   2   3                 M    M

定时器测量完毕

Tgate=1时，测频工作；=0 完毕

注：

- TGate:  定时器开始工作标志

- CLK:    计数时钟或脉冲输入

- OVER：  溢出标志

- N: 计数器数值

## WEPP扩展接口

- 每个WEPP接口可以扩展2个功能模块，模块可以利用硬件开关选择0或1号模块

- 接口提供+5V 500毫安电源

- WEPP为每个模块提供8个8位IO地址访问空间（地址：0-7号）

- windows下，IO访问速度可以到20KHZ左右。

- 扩展模块不占用PC的任何插槽。

AC6652可以利用：

AC6652_WEPP_inb函数从模块读入数据

AC6652_WEPP_outb函数向模块写入数据

# 二、安装与连接

## 2-1：安装：

关掉PC机电源，将AC6652C插入主机的任何一个PCI插槽中并将外部的输入、输出线连好。如果主机有多套AC系列PCI插卡，请逐个安装（详细见软件部分说明）。请注意“输出端禁止对正电源短路，否则会烧毁输出级“。

注：

- 以下设：DI0-DI15表示16个输入通道的0-15号。 DO0-DO15表示16个输出通道0-15号。

- OC输出即：集电极开路输出。

## 2-2：连接器插座定义

### 板卡示意图

### P1:DB37输出插座

- DO0-DO15：对应输出通道0-15号。

- DI0-DI15：对应输入通道0-15号。

- DI12-DI15对应计数器输入通道0-3号。

- 脚9、28、18、37：输出地线。

- 脚19：内部上拉电阻供电电源（如果用户没有加装上拉电阻，此脚空）。

### P2: 40芯扁平电缆输出插座

- DO0-DO15：对应输出通道0-15号。

- DI0-DI15：对应输入通道0-15号。

- DI12-DI15对应计数器输入通道0-3号。

- 脚9、10、19、20、29、30、39、40：输出地线。

## 配套端子板

AC142：接线端子板

- 40路螺丝端子，支持32路接线。

- DB37或40脚扁平电缆插座。

AC240：16路大功率继电器板

- 20线扁平电缆插座

- 16路继电器，3A/220VAC

- 继电器触点带保护压敏电阻。

## WEPP扩展板

### P6640：6路继电器

- 提供6路小功率继电器（A型触点）

- 最大支持3片扩展板

- DB25连接器

### P6653：16路隔离输入

- 16路隔离输入，性能与AC6652C相同

- DB25输入插座

- 最多可以扩展2片P6653

## 常用信号的连接、处理。

### 输出驱动继电器

上图示意输出驱动继电器的原理。COM端为外部电源的“+”输出，电源地线连接6652的地线。继电器的线圈二端反向并联一个二极管用来吸收线圈的反向电压。如果继电器触点驱动感性负载，需要在开关触点二端并联一个压敏电阻，以吸收触点开关时产生的火花。

### 输出驱动LED或固态继电器

图中的R为限流电阻，保护LED不过流，LED可以等同为固态继电器的“+、-”二端。

### 输出电压

AC6652C板卡在P2插座附近有二个9脚单排插孔，名称为：RP1、RP2，是焊接9脚电阻排的位置。用户如果需要6652输出电压，需要自行焊接这二个电阻。RP1：对应通道0-7号输出的上拉电阻；RP2对应输出通道8-15。P1插座的19脚为上拉电阻排公共脚的外部电源输入。原理如下：

输出电压的高电压为外部”EXT”电源的电压数值。电阻排的阻值通常为：1K-10K欧姆。

加装电阻排、并连接外部电源后，6652的输出可以直接输出电压。

### 输入交流信号

高压交流信号通过变压器降压到5-12伏，并通过IN4001二极管整流输出到AC6652C的输入上。

# 三、软件开发

本章介绍驱动的安装、动态连接库函数使用方法以及针对AC6652C的软件开发指导。请用户在编程前，仔细阅读本手册，了解相关信息。

## 3.1：软件安装与说明

### 3.1.1 软件说明

AC6652C附带光盘中，提供如下内容：

- 说明书。

- 驱动程序，支持win98/win2000/winXP/WIN7 32位操作系统。

- Visaul C++、Visaul Basic编程实例。

- AC6652C测试程序。

- 在光盘的\PCI\AC6652C\DRIVER目录中包含：

- AC6652.inf 驱动安装文件。

- AC6652.sys 驱动程序。

- AC6652.dll 动态连接库。

- AC6652.LIB VC的库文件。

- AC6652_lib.h MFC头文件

- AC6652.BAS  VB声明模块

- 在光盘的\PCI\AC6652C\VC目录中包含：

- VC的编程例子

- 编程需要的include文件。

- 在光盘的\PCI\AC6652C\VB目录中包含：

- VB的编程例子

- VB编程需要的声明模块程序。

- 在光盘的\PCI\AC6652C\MFC目录中包含：MFC的编程例子

### 4.1.2 驱动安装

安装方法：

- 将AC6652C插入一个PCI插槽，如果有多个AC6652C，请每一次安装一个AC6652C。PCI插槽序号最低的卡的设备号为“0”，依次类推设备号为“1、2”。

- Windows将会显示找到新硬件，可按找到新硬件向导进行下一步

- 选择手动安装或自己搜索适用我的设备的驱动程序，下一步；

- 选择驱动所在目录，进行安装。（目录：\PCI\AC6652C\driver\ac6652.inf 文件）

- 按找到新硬件向导的提示进行下一步；

- Windows将显示完成添加/删除硬件向导，单击完成即可完成安装过程。

- 完成后如果安装第二个AC6652C，插入第二块AC6652C模块，重复上述安装过程。

安装后，程序自动将AC6652.dll动态链接库程序拷贝到windows系统的system32目录中，用户也可以自己将DLL拷贝到当前工作目录中。

驱动安装完毕后在\控制面板\系统\设备管理中\多功能卡项目中可以找到AC6652C卡，察看属性-〉资源，如果出现AC6652C的IO地址，表明驱动安装正确。

- 安装完毕后将在设备管理器中出现一个多功能卡项目，如下图。

- 如果需要更新设备驱动，请在硬件设备管理目录下选择AC6652C卡 -〉按鼠标右键选择属性 –〉选择驱动程序 –〉选择重新安装驱动程序。

- 当Visaul C++/Visaul Basic例程从CD-ROM复制到硬盘时，属性仍将保持为只读属性 ，这将影响用户调试程序。请将属性改为文档属性，这样就可以进行正常的编译、调试工作了。

## 4.2 接口函数说明

本卡以DLL-动态链接库的方式封装了用户在win98/win2000/winXP环境下编程需要的函数。动态链接库可以被windows环境下的多数编程语言调用，用户只要正确使用调用格式就能正确调用函数。本手册只提供了VC、VB的调用例子，有关其他语言调用的方法，用户可以参考其他书籍或直接在网上查找。

### 函数简介

函数分为：

- 设备操作函数。用于初始化打开一个有效设备并获得操作句柄；关闭一个设备。

- 开关量函数：控制开关量输入、输出。

- 计数器函数：操作计数器启动、读数。

AC6652通过不同的句柄来区分多个AC6652C或其他设备，应用AC6652_OpenDevice可以得到一个唯一的句柄。

### 约定

- HANDLE 操作句柄，等效32位有符号数

- int32  32位有符号数

- char, unsigned char  8位有符号、无符号数。

- 以下函数以C语言方式给出

### 设备操作函数

- 打开一个AC6652设备

函数：HANDLE AC6652_OpenDevice(int32 dev_num)

参数：

- dev_num：入口参数，AC6652设备号，=0、1、2….，表示第一个、第二个AC6652模块。设备号的定义参考驱动安装部分。

- 函数返回值：卡的操作句柄。

注：VC中如果句柄不等于INVALID_HANDLE_VALUE，表示正确。VB中如果句柄不等于&HFFFFFFFF，正确。

- 关闭一个AC6652设备

函数：int32 AC6652_CloseDevice(HANDLE hDevice)

功能：关闭以hDevice打开的AC6652卡。

参数：

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- 函数返回数值：0：成功 / -1：失败。

### 开关量函数

- 开关量输入

功能：读入0-15号口中一个8位口输入数据。

注：AC6652C的16路输入分为：PORT0、PORT1  2个8位接口。

PORT0对应输入通道0-7

PORT1对应输入通道8-15

函数：int32 AC6652_DI（HANDLE hHandle,int32 ionum）

- hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

- ionum：入口参数，=0、1分别选择读入PORT0、PORT1。

- 函数返回：出口参数，返回读入的数据，低8位有效。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO线7-0号。

- 开关量输出

功能：设置PORT0、PORT1 ，2个8位口中的一个口的输出数据。

注：16路输出分为PORT0、PORT1共2个8位输出口，如下：

PORT0：对应输出通道0-7号。

PORT1：对应输出通道8-15号。

函数：int32 AC6652C_DO（HANDLE hHandle,int32 ionum,int32 iodata）

- hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

- ionum：入口参数，=0、1分别选择输出口PORT0、PORT1。

- iodata：入口函数，要对ionum号口输出的数据。低8位有效。8位数据（D7-D0）分别对应端口的8个IO线7-0号

- 函数返回：出口参数，=0操作成功，其他失败。

- 回读开关量输出状态

功能：回读PORT0、PORT1 ，2个8位口中的一个口的输出数据。

注：16路输出分为PORT0、PORT1共2个8位输出口，如下：

PORT0：对应输出通道0-7号。

PORT1：对应输出通道8-15号。

函数：int32 AC6652C_RDO（HANDLE hHandle,int32 ionum）

- hHandle：人口参数，卡的操作句柄。

- ionum：入口参数，=0、1分别选择输出口PORT0、PORT1。

- 函数返回：出口参数，返回对应输出口的数据（低8位有效）。

注：关于开关量的位操作

- 输入：如果需要判断16位输入的某一个位的状态，可以利用“与”逻辑操作完成。例：判断第DI7位的状态，DI7对应二进制0000 0000 1000 0000（第7位=1） 即：16进制0080H，只需将读入数据didata进行以下操作：

VC: int32 I;

I=didata & 0x0080;

VB: dim I as int32

I=didata AND &H0080

判断如果I=0，表示DI7=0，否则为1。

### 计数器操作函数

AC6652C有4个20位计数器，通道0、1、2、3。说明见：第二章，计数器部分。

- 启动并初始化计数器

功能：复位计数器、设置模式并启动计数器开始工作。

函数：int32 AC6652_CRun (HANDLE hDevice,int32 cntch, int32 cmode)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch: =0-3：选择操作的通道，=0-3号。

- cmode：=0,1,2; 设置模式。模式0：加法计数器模式；模式1：100mS测频模式；模式2：1S测频模式。

- 函数返回：0正常/其它失败

- 读出计数器数值及状态

功能：读出20位计数器数据、判断计数器溢出或测频操作是否完成。

函数：int32 AC6652_CRead (HANDLE hDevice,int32 cntch, int32 *cdata)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- cntch: =0-3：选择操作的计数器通道0-3号。

- *cdata：int32指针，出口数据。读出计数器数据。

- 函数返回：出口参数。在计数器模式：=1表示计数器溢出；在测频模式：=1表示频率测量过程正在进行、=0表示频率测量结束并读出数据有效。

注：计数器原理请参照计数器一章。

说明：

- 20位加法计数器的数据范围：0-FFFFFH，从FFFFF计数到0时，认为计数器溢出。溢出后计数器继续加法操作。

- 频率测量操作的读出数据必须在Cread返回=0后才有效。

### WEPP操作函数

AC6652C有1个WEPP扩展接口，可以最多扩展2个WEPP模块（0或1号）。

- WEPP写操作

功能：向模块写入数据。

函数：int32 AC6652_WEPP_outb(HANDLE hDevice,int32 num, int32 adr, int32 data)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- num: =0-1：选择操作的模块号码。

- adr：=0-7; 设置操作地址。

- data：低8位为向模块写入的数据。

- 函数返回：0正常/其它失败

- WEPP读操作

功能：从模块读入数据。

函数：int32 AC6652_WEPP_inb(HANDLE hDevice,int32 num, int32 adr)

- hDevice：入口参数，卡的操作句柄。

- num: =0-1：选择操作的模块号码。

- adr：=0-7; 设置操作地址。

- 函数返回：>=0 读出数据；<0 操作失败。

## 4.3 VC程序编程说明

编程前，将AC6652.lib及AC6652_lib.h程序拷贝到用户当前目录中。（需要的文件在VC目录中）

VC编程的基本流程：

- 利用显式调用加载函数。AC6652.lib、AC6652_lib.h文件必须在当前工作目录中。方法，程序的开始处加入如下语句：

#pragma comment(lib,”AC6652.lib”)

#include”AC6652_lib.h”

详细可以参考VC目录中的程序，AC6652_LIB.H文件包含了需要的函数的声明过程。

- 利用AC6652_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

- 在退出程序时必须执行如下操作：利用AC6652_CloseDevice函数关闭句柄

例：

//获得所有AC6652的操作函数

#pragma comment(lib,"AC6652.lib")

#include"AC6652_lib.h"

HANDLE hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE;  //硬件操作句柄

Main()

{

//获得AC6652硬件操作句柄

hDevice=AC6652_OpenDevice(0); //创建设备驱动句柄，设备号为0

……………………… //用户程序

//退出

AC6652_CloseDevice(hDevice); //关闭操作句柄

}

详细可以参考光盘上的AC6652的MFC目录下的例子。

在编程时必须注意，硬件操作句柄HANDLE必须为全局变量或必须传递给有相应硬件操作的函数。硬件句柄只要在程序启动时打开一次即可，不需要每次打开或关闭。

## 4.4 VB程序编程说明

编程前，请将AC6652.dll动态链接库程序拷贝到用户当前目录中或windows系统的system32目录中

VB编程的基本流程：

- 在工程菜单中选择添加模块，将AC6652.bas模块添加进来（该模块在光盘中\PCI\AC6652C\vb目录中，应用时将文件拷贝到当前工作目录），此文件为所有函数的声明文件。

- 在模块中定义一个硬件操作句柄，为一个int32属性的全局变量，这样可以被用户程序中的所有form调用（例：AC6652.bas中声明的句柄hd6621）。

- 利用AC6652_OpenDevice函数获得板卡的操作句柄。

在退出程序时必须执行如下操作：

利用AC6652_CloseDevice函数关闭句柄

注：AC6652.bas模块已经包含了所有必要的AC6652函数的声明语句。

例：

DIM hd6614 as int32

Private Sub Form_Load()

DIM I as int32

hd6613 = AC6652_OpenDevice(0) ‘打开设备0号，获得驱动句柄

…………………..  ‘其他操作

End Sub

……………………………………….

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

AC6652_CloseDriver hd6614 ‘关闭驱动

End Sub

有关用户其他方面的应用请参考光盘中的例程。

注：VB中如果设备操作句柄不等于&HFFFFFFFF为有效句柄。

## 4.5 LabVIEW程序编程说明

本公司生产的所有采集卡的相关接口函数，均以动态链接库的形式提供给用户。在使用LabVIEW对本公司采集卡进行开发时，只需通过LabVIEW中的Call Library Function Node节点来调用我们所提供的动态链接库函数即可对硬件进行相关操作。

目前，本公司已将客户在LabVIEW中通过Call Library Function Node节点调用DLL函数的过程全部编译为Sub VI的形式，用户只需在LabVIEW的Block Diagram中点击右键，选择ALL Functions->Select a VI，找到\AC6652C(Sub VI)目录，将所需Sub VI添加到LabVIEW的Block Diagram中，即可完成对DLL函数的调用。

详见光盘中的LabVIEW例程及《双诺公司采集卡LabVIEW开发手册》。

# 五、附录

空