P6640

使 用 手 册

- WEPP开关量扩展板

- 6路小功率继电器模块

- WEPP接口

wwlab

2012/1

# 在开始使用前请仔细阅读下面说明

检查

打开包装请查验如下：

- P6640卡一个

- DB25插头一套。

- WEPP连接电缆

安装

关掉PC机电源，将P6640固定在主机的任何一个扩展卡档片的位置，中并将外部的输入、输出线连好。如果2个扩展卡，请核对、设置卡序号选择挑线。

保修

本产品自售出之日起一年内，用户遵守储存、运输和使用要求，而产品质量不合要求，凭保修单免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的，需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用，如果板卡有明显烧毁、烧糊情况不予维修。如果板卡开箱测试有问题，可以免费维修（限购买板卡10天内）。

软件支持服务

自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。

# 目录

在开始使用前请仔细阅读下面说明	2

目录	3

一、P6640说明	4

P6640板简介	4

相关产品：	4

配套端子板	4

主要特点 、性能：	4

原理说明：	5

输入结构	5

二、安装与连接	6

2-1：安装与跳线	6

2-2：连接器插座定义	6

板卡示意图	6

P1:DB25插座	7

配套端子板	7

三、软件开发	8

3.1：软件说明	8

软件说明	8

4.2 软件编程说明	8

操作命令	8

# 一、P6640说明

## P6640板简介

P6640是一款WEPP扩展接口的6小功率继电器扩展板，可以与我公司任何具有WEPP扩展接口的板卡连接，不占用任何PC插槽。每个扩展进口最多支持2片同样或不同的WEPP扩展模块。

### 相关产品：

- P6651：32路隔离输入WEPP模块。

- P6653：16路隔离输入WEPP模块。

### 配套端子板

- AC146：DB25插座螺丝端子连接板

## 主要特点 、性能：

- 6路小功率继电器，A型常开触点。

- 连接器：DB25孔

- 最大隔离电压大于：500伏（绝缘电阻大于100兆欧）。

- 继电器触点：耐压最大60伏，电流1A。

- 触点连接有1000P高压电容，用来消除继电器开关火花。

- 最多支持2个WEPP模块

# 二、安装与连接

## 2-1：安装与跳线

关掉PC机电源，将P6640插入主机的任何一个PC档片位置。安装前请正确设置模块的序号跳线。

跳线器定义：位于板子顶部的SL1: 3位跳线器选择模块的序号。

设置为0号模块：将跳线1,2号器短路

。

设置为1号模块：将跳线器2，3号短路

。

## 2-2：连接器插座定义

### 板卡示意图

DB25插座           1  SL1跳线

WEPP电缆接口

P1

### P1:DB25插座

- RA0、RB0：对应继电器通道0号的触点。

- RA1、RB1：对应继电器通道1号的触点。

- RA2、RB2：对应继电器通道2号的触点。

- RA3、RB3：对应继电器通道3号的触点。

- RA4、RB4：对应继电器通道4号的触点。

- RA5、RB5：对应继电器通道6号的触点。

## 配套端子板

AC146：接线端子板

- 25路螺丝端子。

- DB25插座。

# 三、软件开发

## 3.1：软件说明

### 软件说明

在用户的主卡的附带光盘中的\WEPP WESP扩展模块\P6640 目录下，提供如下内容：

- 说明书。

- Visaul C++编程实例(以AC6652C为例子)。

## 4.2 软件编程说明

用户购买的具有WEPP接口的板卡，提供了两个函数：

AC_WEPP_inb  对应WEPP接口的读操作

AC_WEPP_outb 对应WEPP接口的写操作

具体函数见相应得板卡说明。

以下以AC6652C板卡为例子，说明操作。

### 操作命令

| 地址 | 读操作 | 写操作 |
| --- | --- | --- |
| 0 | RDO 读入继电器状态 | DO：设置继电器 |

#### RDO：读入继电器状态

例子：

Didata=AC6652_WEPP_inb(hDevice,num,0)

- Num: 用户设置的模块序号，0或1

- hDevice：设备操作句柄

- 函数返回：返回数据didata的低6位（D0-D7）对应继电器通道0-5号的状态。=0 继电器断开 / =1 继电器吸合

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |

D0-D7：函数返回数据的低8位，DI0-DI5：0-6号继电器通道状态

#### DO：设直继电器输出

例子：

AC6652_WEPP_outb(hDevice,num,0,data)

- Num: 用户设置的模块序号，0或1

- hDevice：设备操作句柄

- data的低6位（D0-D5）对应设置继电器通道0-5号的状态。=1 设置继电器吸合（触点导通） / =0 设置对应继电器断开（触点断开）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |

D0-D7：函数返回数据的低8位，DI0-DI5：0-6号继电器通道状态